<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 26 - Il livello Network parte 4. I gateway

Indice degli argomenti

- Architettura di un Router LSP

- Gestione delle LAN

- Neighbor greetings

- Pseudo-nodi

- Routing gerarchico

- Gateway

=======================================================================

Architettura di un router LSP OSI (fig. 14.18)

Il router per operare si appoggia a più livelli llc. Il livello di trasporto è opzionale nel router.

Nel router transitano pacchetti dati e informazioni di servizio, ad esempio per il calcolo delle tabelle di instradamento ecc...

Ricezione di un LSP

Quando il Receive Process riceve un pacchetto, verifica di quale tipo sia. Possono porsi tre casi:

- Il pacchetto è un pacchetto dati in transito verso altre destinazioni; il Receive Process lo passa al Forwarding Process, che consulta il Forwarding Database usando come chiave l’indirizzo di destinazione e determina il nuovo  instradamento, cioè su quale linea ritrasmettere il pacchetto.

- Il pacchetto è un pacchetto di gestione destinato al router (management): viene passato ai livelli superiori del router (ci possono essere pacchetti di applicativi per la gestione del router stesso).

- Il pacchetto è un LSP o un pacchetto di neighbor greetings; questo è il caso che necessita della trattazione più approfondita.

Nel caso di neighbor greetings il router verifica se si tratta di un nuovo nodo adiacente o di un nodo già noto. Nel secondo caso non fa nulla, nel primo caso genera un LSP per informare dell’esistenza del nuovo nodo tutti gli IS, in modo che il nuovo nodo diventi raggiungibile da qualsiasi punto della rete.

Se il router riceve un Link State Packet questo contiene, oltre alle informazioni di adiacenza già descritte, anche un numero di sequenza che serve per distinguere LSP generati dallo stesso IS, una checksum ed un lifetime.

I LSP vengono trasmessi in flooding su tutti i link del router che li ha originati. Un router che riceve un LSP lo ritrasmette in flooding solo se esso ha modificato il LSP-Database del router stesso (selective flooding).

All’atto del ricevimento di un LSP un router compie le seguenti azioni:

- se non ha mai ricevuto LSP da quel router mittente o se il numero di sequenza del LSP è più recente  di quello precedentemente memorizzato nel LSP-Database, allora memorizza il pacchetto nel LSP-Database e lo ritrasmette in flooding su tutte le linee eccetto quella da cui l’ha ricevuto

- se il LSP ricevuto ha lo stesso numero di sequenza di quello posseduto, allora non occorre fare nulla perché lo stesso pacchetto era già stato precedentemente trasmesso in flooding (questo evita i loop)

- se il LSP è più vecchio di quello posseduto, cioè obsoleto (si verifica solo con mal funzionamenti), allora il router ricevente trasmette il LSP aggiornato al router mittente per fargli “allineare” le informazioni sulla rete.

Questo meccanismo serve a fare in modo che i LSP-Database di tutti i router si mantengano perfettamente allineati e coerenti, condizione indispensabile per un corretto instradamento. Questo quindi prevede di disporre di memoria nel router per il LSP-Database, insieme dei Link State Packet ricevuti dagli altri router.

Il Link State Packet Database costituisce l’insieme delle informazioni per conoscere la “mappa” della rete. Il Decision Process è il blocco che effettua l’algoritmo di Dijkstra o spanning tree del grafo per estrarre il Forwarding Database (tabella di instradamento) a partire dalla “mappa” della rete (LSP-Database).

Routing: Decisioni

Il router elabora il Link State Packet Database per produrre il Forwarding Database

- Si pone come radice dello shortest-path-tree

- Cerca lo shortest path per ogni destination node

- Memorizza il vicino (i vicini) che sono sullo shortest path di ogni destination node

Il Forwarding Database contiene per ogni nodo destinazione

- insieme delle coppie (circuito, vicino)

- dimensione dell’insieme determinata dal parametro MaxSplit

In generale si possono avere più coppie per ogni nodo destinazione (per disporre di percorsi alternativi da usare in parallelo).

Routing: le LAN

L’algoritmo LSP presuppone di lavorare su canali punto-punto (gli archi del grafo).

Le reti locali sono strutture trasmissive broadcast che mal si prestano ad essere modellate come grafi. Infatti su una LAN tutti i nodi sono adiacenti a tutti gli altri: modellarle tramite una struttura equivalente punto-punto porterebbe ad un grafo completamente connesso (maglia completa), con un numero di archi quadratico col numero di nodi. Poiché il numero di nodi su una LAN può anche essere molto elevato, tale approccio è improponibile. È necessario trovare una tecnica di modellizzazione alternativa.

Lo Pseudo-Nodo (fig. 14.19)

- Si introduce il concetto di pseudo-nodo. È un nodo fittizio non esistente sulla rete che viene realizzato da uno dei router presenti sulla LAN (designated router)

- La topologia equivalente è una  stella con al centro lo pseudo nodo.

L’end node trasmette allo pseudo nodo che non esiste e quindi è implementato da A o da F.

Il calcolo delle tabelle di instradamento fatto sul modello a stella delle LAN è utile in quanto ogni ES vede la LAN come un collegamento punto-punto con lo pseudo-nodo e quindi non ha necessità di avere informazioni di routing in quanto, indipendentemente dalla destinazione con cui vuole comunicare, è sufficiente che l’ES invii i pacchetti allo pseudo-nodo. Chiaramente un approccio di questo genere risulta particolarmente inefficiente quando due nodi sulla stessa LAN vogliono comunicare, ma, integrato con la problematica del neighbor greetings, può essere la base su cui risolvere molti problemi.

Neighbor Greetings (Fig. 14.20)

Per la gestione delle interazioni fra ES e IS su rete locale esiste un protocollo che ha i seguenti scopi:

- Permettere agli ES di conoscere gli IS presenti sulla LAN e viceversa.

Viene realizzato con la trasmissione periodica in multicast di tipo advertisement di due pacchetti: gli ISH (Intermediate System Hello) e gli ESH (End System Hello).

Gli ISH sono trasmessi dai router e ricevuti da tutti gli ES che, in questo modo,  memorizzano in una cache locale l’esistenza di un IS sulla LAN.

Gli ESH sono trasmessi dagli ES e ricevuti dagli IS della LAN che, in questo modo, scoprono le adiacenze da includersi nei successivi LSP inviati, rendendo così nota a tutta la rete estesa la presenza dei (nuovi) ES.

- Permettere agli ES di apprendere tramite pacchetti di Routing Redirect se un nodo è direttamente collegato alla LAN oppure qual è il miglior router tramite il quale raggiungerlo.

Un IS R invia un Redirect Message ad un ES E tutte le volte che E invia un pacchetto a R destinato a D ed R stabilisce che D è raggiungibile:

- direttamente tramite la LAN: la prossima volta l’ES può inviare il pacchetto direttamente a D (broadcast!) senza passare da router

- tramite un altro router collegato alla LAN che può fare un instradamento migliore: la prossima volta l’ES può inviare il pacchetto direttamente a questo (nuovo) router.

Quando un ES deve trasmettere un pacchetto ad un altro ES può ignorare dove si trova l’ES destinatario ed inviare il pacchetto allo pseudo-nodo, ad un IS sulla sua LAN o al suo router di default (dipende dalle architetture di rete). A ricevere il pacchetto sarà comunque sempre un router che, se verifica che il pacchetto deve essere ritrasmesso sulla stessa LAN da cui è stato ricevuto, genera un pacchetto di routing redirect, oltre a recapitare comunque il pacchetto. Il pacchetto di routing redirect indica all’ES l’esistenza di un cammino migliore per raggiungere la destinazione (diretto se l’ES destinazione è sulla stessa LAN, indiretto se deve “usare” un altro router).

=======================================================================

Routing gerarchico

- Gli algoritmi precedenti spesso non possono o non devono (causa amministrazioni diverse) lavorare su tutta la rete

- La rete viene divisa gerarchicamente in domini (SNA, OSI), aree (OSI, DECNET) e/o network e subnetwork (TCP/IP)

- Il routing opera allora a più livelli, ad esempio all’interno dell’area, tra aree diverse, tra domini diversi

- Un routing gerarchico migliora le prestazioni della rete (gli algoritmi di routing lavorano su aree più limitate), seppure in taluni casi può portare ad instradamenti corretti ma non ottimi.

Né il Distance Vector (1000 nodi), né il Link State Packet (10000 nodi) sono in grado di gestire decine di milioni di nodi. E comunque nessuno forse vorrebbe un algoritmo così esteso. Ad esempio Internet è un insieme di reti, ciascuna con certe caratteristiche amministrativo-gestionali, che vogliono essere sì connesse, ma non avere questo dinamismo eccessivo nel routing. Allora bisogna introdurre il concetto che il routing  non deve trattare tutti i nodi come un insieme “piatto” ma deve riconoscere delle gerarchie. Si avrà quindi un primo livello di routing all’interno dell’area o dominio, avere un secondo livello di routing tra le aree e così via. In realtà non si arriva quasi mai a 4 livelli di gerarchia.

Esempio di Routing Gerarchico (fig. 14.21) - Instradamento non ottimo, ma corretto

Supponiamo di dover instradare un pacchetto da G ad A. Si procede per ottimo locale in 3 fasi di routing:

- Nell’Area 15, con routing intra-area, si va da G a F (router di area per l’Area 15)

- Arrivati ad F, con routing inter-area, per raggiungere l’Area 10 (che contiene A) si segue il link verso E (costo 3, rispetto al costo 4 attraverso i link F-C-B via Area 12)

- All’interno dell’Area 10, con routing intra-area, si raggiunge A con cammino univoco

Il costo totale è quindi 16 secondo routing gerarchico. Con l’instradamento “piatto” invece è possibile trovare il cammino GFCBA di costo 10. L’ottimo in ciascuno dei tre passi (a livello di area mittente, fra le aree e a livello di area destinatario), non coincide con l’ottimo globale.

Esempio di Routing Gerarchico (fig. 14.22) - Area partizionata

Altro problema è quello dell’area partizionata, in cui il nodo 3.1, a causa di un guasto fra 3.1 e 3.2, non riesce a parlare col nodo 5.2. Infatti  quando 3.1 vuol mandare un pacchetto a 5.2 va direttamente a 5.1 e questo lo passa a 5.2. Ma quando 5.2 vuol rispondere, fa subito la transizione d’area, arriva a 3.2, e questo, che non vede più 3.1, butta via il pacchetto.

=======================================================================

Il pacchetto di livello 3

Protocolli connectionless - campi principali:

- Indirizzi di mittente e di destinatario

- Lunghezza dell’header (può avere lunghezza variabile) e del campo dati

- Checksum dell’header

- Indicatori di frammentazione

- Lifetime (per eliminare un pacchetto che va in loop)

- Opzioni:

- Security

- Source routing (per specificare quale strada deve seguire il pacchetto)

=======================================================================

GATEWAY

- “Oggetti” per interconnessione a livello di applicazione (livello 7 OSI)

- Servono a collegare due applicativi con funzionalità simili appartenenti ad architetture di rete diverse

- Gestiscono la convivenza di architetture diverse sulla stessa rete, limitatamente al colloquio tra alcuni applicativi di una rete e quelli di un’altra rete. Ad esempio esistono G. per i tre applicativi principali (terminale virtuale, posta elettronica e file transfer) delle tre principali architetture di rete (SNA, DECNET, TCP/IP).

=======================================================================

Anti-Social