<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 27 - Il TCP/IP parte 1  (Internet)

Indice degli argomenti

- Cenni storici

- L’architettura di rete TCP/IP

- I livelli 1 e 2

- Il livello 3

- La gerarchia in TCP/IP

- Il protocollo IP

- L’indirizzamento IP

=======================================================================

Cenni storici

- Nella prima metà degli anni ‘70 la DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) dimostra interesse per la realizzazione di una rete:

- a commutazione di pacchetto

- tra elaboratori eterogenei

- per le istituzioni di ricerca degli USA

- DARPA finanzia l’Università di Stanford e la BBN (Bolt, Beraken and Newman, azienda specializzata nello sviluppo di reti)

- Verso la fine degli anni ‘70 si completa la realizzazione dell’Internet Protocol Suite, di cui i due principali protocolli sono:

- IP: Internet Protocol

- TCP: Transmission Control Protocol

- da cui il nome TCP/IP usato per questa architettura di rete

- Nasce la rete Arpanet, prima rete della ricerca mondiale che evolve e diventa Internet.

=======================================================================

Internet

- Usa i protocolli TCP/IP

- È la più grande rete di calcolatori del mondo

- È in realtà una “rete di reti”. A inizio 1994:

- collegava 60.000 reti

- 20 milioni di calcolatori

- Ha un tasso di crescita elevatissimo:

- Una nuova rete collegata ogni 30 minuti

- Il numero di calcolatori connesso cresce del 5% al mese

Il basare una rete locale/aziendale su TCP/IP, consente facilmente di poterla far diventare parte di Internet.

=======================================================================

L’architettura TCP/IP

- Comprende anche molti altri protocolli fra i quali:

- UDP (User Datagram Protocol)

- NFS (Network File System). File system distribuito sulla rete

- È di dominio pubblico

- Realizzata da tutti i costruttori di calcolatori

- Molto spesso è l’unica architettura di rete fornita

- Standardizzata con dei documenti detti RFC (Request For Comment), disponibili anche su Internet

Con TCP/IP è successo qualcosa di analogo ai sistemi operativi, ad es. Unix. TCP/IP diventa il modo più semplice per integrare macchine eterogenee.

Corrispondenza con OSI (fig. 16.1)

I protocolli di routing servono per il calcolo delle tabelle di instradamento: c’è molta flessibilità sulle tecniche che si possono utilizzare (anche quella “manuale”).

IP rimane come protocollo network per i dati.

A livello di trasporto ci sono due protocolli alternativi: TCP e UDP.

Ai livelli superiori non c’è una vera suddivisione come in OSI, ma ci sono applicativi che si interfacciano direttamente al livello transport.

Telnet è il terminale virtuale (es. un PC diventa terminale di un altro calcolatore)

FTP protocollo per il trasferimento di file.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per la Posta Elettronica.

SNMP (Simple Network Management Protocol) permette la gestione degli apparati di rete.

Altre estensioni sono:

NFS (Network File System) che si appoggia su una specie di livello presentazione che è XDR (External Data Representation) e si appoggia, per stabilire la comunicazione, su una libreria che si chiama RPC (Remote Procedure Call).

I livelli 1 e 2 non sono specificati. È accettato qualsiasi livello fisico e data link.

Sotto l’IP - I livelli 1 e 2

- L’architettura TCP/IP è concepita come un mezzo per fare internetworking tra reti (locali o geografiche)

- È in grado di operare su tutte le reti:

- Ethernet, Token Ring, FDDI (reti locali)

- ATM, SMDS, Frame Relay (reti geografiche)

- X.25 (reti geografiche)

- SLIP, PPP, Dialup (canali punto-punto)

- Esistono realizzazioni di TCP/IP anche per reti non standard (AX25 per radioamatori)

TCP/IP assume a livello di IP che l’architettura di rete che andrà a collegare, sia in grado di dargli una connettività a livello 2 e quindi sia possibile specificare un indirizzo di livello 2 che permetta di raggiungere tutte le stazioni che sono connesse a quel livello su quella data rete fisica.

Concetto di gerarchia (fig. 16.6)

Per TCP/IP i router sono “al di fuori delle reti”, sono i mezzi di interconnessione tra due o più reti. Es.: in fig. il collegamento punto-punto CDN è visto come rete (subnet 9).

I router gestiscono il protocollo IP ed interconnettono reti fisiche. La rete fisica deve garantire la connettività a livello 2 al suo interno, ed uno schema di indirizzamento di livello 2 che permetta di raggiungere tutte le stazioni.

=======================================================================

IP: Internet Protocol

- È il livello Network di TCP/IP

- Offre un servizio non connesso

- Semplice protocollo di tipo Datagram

- Un protocollo datato.....(progettato 20 anni fa!)

- .... ma non obsoleto

I pacchetti IP sono non numerati (senza numero di sequenza e senza controllo di flusso).

Formato del pacchetto IP (fig. 16.2)

Version - numero versione protocollo IP (attualmente 4)

HLEN - lunghezza header, in quanto variabile

Service Type - specifica come trattare il pacchetto (es. con vari livelli priorità)

Total Length - lunghezza totale del pacchetto

Identification - numero del pacchetto per riassemblaggio se frammentato

Flags - specificano se un pacchetto può essere frammentato (DF, don’t fragment) e se è l’ultimo frammento di un pacchetto (MF, more fragment)

Fragment Offset - offset del frammento

Time To Live - tempo di vita del pacchetto

Protocol - perché si possono indicare molti protocolli di livello superiore

Header Checksum - garantisce integrità header

Gli indirizzi IP mittente e destinatario sono su 32 bit

Option ha lunghezza variabile e Padding è di riempimento - Option serve ad esempio per specificare instradamento source routing (indicazione router da attraversare)

Indirizzi IP

- Sono ampi 32 bit (4byte)

- Si scrivono come 4 numeri decimali separati dal carattere ”.”

- Ogni numero rappresenta il contenuto di un byte ed è quindi compreso fra 0 e 255.

Esempi: 	131.190.0.2	1.1.2.17	200.70.27.33

Indirizzamento (fig. 16.3)

Si possono avere lotti di diverse dimensioni: A, B e C.

Classe A (concepiti per poche reti di grandi dimensioni)

Campo rete

- 7bit

- max 128 reti

- valori compresi fra 0 e 127

Campo host

- 24 bit

- max 16M host

Classe B (concepiti per numero medio di reti di dimensioni medio-grandi)

Campo rete

- 14 bit

- max 16K reti

- valori compresi fra 128 e 191

Campo host

- 16 bit

- max 64K host

Classe C (concepiti per moltissime reti di piccole dimensioni)

Campo rete

- 21 bit

- max 2M reti

- valori compresi fra 192 e 223

Campo host

- 8 bit

- max 256 host

Classe D

- Multicast address

- Reti usate per applicazioni particolari, che richiedono indirizzamento multicast a livello 3 (es. audio e video conferenza)

Classe E

- Indirizzi riservati per usi futuri (sperimentali)

Anti-Social