<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 17 Token Ring/IEEE 802.5 parte 1

Indice degli argomenti

- La rete Token Ring

- Lo standard 803.5

- Formati del Token e del pacchetto

- I MAC a Token

- ===============================================================

- La rete Token Ring

- Token Ring è una rete locale proposta da IBM in alternativa ad Ethernet e che ha riscosso negli ambienti della finanza, bancari ecc. un notevole interesse. È una rete ad anello che opera con un token.

- Nasce nei laboratori di IBM nel 1976

- Caratteristiche principali:

- Rete ad anello (Anello unidirezionale. Si ricorda che è una topologia estremamente debole ai guasti. Un qualsiasi guasto partiziona la rete e la rende inoperativa. Ogni stazione ha due collegamento punto-punto: uno con la precedente ed uno  con la successiva. L’ultima è collegata con la prima a formare un anello. In realtà il cablaggio è effettuato a stella o a doppio anello)

- Stazioni collegate punto-punto

- Trasmissione su doppini (nella versione originale erano doppini schermati)

- MAC a Token

- Velocità 4 e 16 Mb/s

- Un Token è un particolare pacchetto che gira sull’anello e nel suo procedere porta l’autorizzazione a trasmettere sulla rete. Infatti la stazione che vuole trasmettere deve catturare il token, toglierlo dall’anello e sostituirlo con un suo pacchetto dati.

- Caratteristiche

- La trasmissione è di tipo punto-punto unidirezionale tra due stazioni adiacenti:

- Ogni stazione ripete/rigenera il segnale. E’ necessario pilotare la linea fino alla successiva stazione (diversità rispetto ad Ethernet dove la stazione doveva pilotare tutta la linea)

- Ogni pacchetto attraversa tutte le stazioni sino a tornare alla stazione mittente. Il pacchetto viene tolto dal mittente perché sarebbe pericolosissimo delegare il destinatario a togliere il pacchetto: se il destinatario fosse inesistente il pacchetto si “in-loop-erebbe” in quanto nessuno avrebbe il compito di rimuovere il pacchetto. Il destinatario può informare che ha ricevuto il pacchetto settando un particolare campo in modo che il mittente sa se il pacchetto è andato a buon fine o meno. La stazione ricevente inoltre si genera una copia locale del pacchetto

- L’effetto ottenuto è quello del broadcast. Il broadcast non è a livello fisico come sulle reti a bus, ma comunque tutte le stazioni sono in grado di ricevere il pacchetto. Servono quindi pesantemente i concetti di indirizzo (6Byte )

- Anche 802.5 sta sotto 802.2 (anch’esso sviluppato da IBM e per tutti i MAC).

- In questo caso i protocolli operano in modalità connessa.

- Multiprotocollo in IEEE 802.5

- DECNET	     TCP/IP		OSI

- LIVELLO3

- LLC IEEE 802.2			LIVELLO2 - LLC

- MAC IEEE 802.5			LIVELLO2 - MAC

- LIVELLO1

- 10BASET		FOIRL

- La multiplazione fra i vari protocolli di alto livello che possono convivere contemporaneamente su una qualsiasi rete locale conforme al progetto 802 è affidata a 802LLC. Token Ring (come 802.3) ignora i protocolli di alto livello.

- Formato del Token

- SD: Starting Delimiter (1 ottetto)

- AC: Access Control (1 ottetto)

- ED: End Delimiter (1 ottetto)

- Il token è di per sè una ridondanza di banda utilizzata per arbitrare il mezzo trasmissivo (come in 802.3 le collisioni). È meglio quindi che sia il più corto possibile.

- SD e ED contengono le violazioni del codice di Manchester che servono per delimitare l’inizio e la fine del pacchetto.

- In AC c’è un bit che dice che quel pacchetto particolare è un Token.

- Formato del pacchetto

- FC: Frame Control

- DA: Destination Address

- SA: Source Address

- RI: Routing Information. Token Ring delega al livello 2 Mac anche alcune funzionalità di Internetworking, cioè voler collegare fra loro più reti locali. Una possibilità è quella di usare i Bridge per collegare più lan ed ottenere una Xlan (lan estesa) chiamata anche Blan (bridged lan). La stazione mittente deve specificare il cammino che il pacchetto farà per andare dal mittente al destinatario. Si specifica questo nel campo RI. Se si devono attraversare un certo numero di bridge, ho a disposizione fino a 30 ottetti. Nel Token RI non c’è perché c’è un Token per ogni Lan. Il Token è specifico per ogni lan.

- FCS: Frame Control Sequence (verifica l’integrità del pacchetto)

- FS: Frame Status: coda che può essere manipolata dalla stazione ricevente per dire: OK esisto, ho riconosciuto che questo pacchetto era per me, ho copiato questo pacchetto, con successo o meno. Anche un’altra stazione può segnalare in un bit che ha rilevato un errore di trasmissione.

- SFS			da 21 a 17796 ottetti			     		EFS

- SD 	AC 	FC 	DA 	SA 	RI 	INFO 	                   FCS 	ED	 FS

- 1	1	1	6	6        da 0 a 30 da 4 a 17749		4	1	1

- AC ha un bit settato per dire che è un pacchetto invece di un Token

- SFS Starting Frame Delimiter

- EFS End Frame Delimiter

- Arbitraggio tramite Token

- La stazione mittente  aspetta il Token

- All’arrivo del pacchetto trasforma il Token nell’header del pacchetto e trasmette i dati.

Le stazioni Token Ring non introducono un grande ritardo, introducono pochi bit o, al limite, un bit di ritardo. Mentre una stazione sta infatti ricevendo il bit i-esimo, sta trasmettendo in uscita il bit i-1-esimo.

Il pacchetto passa le varie stazioni dell’anello. Ogni stazione paragona l’indirizzo MAC del destinatario contenuto nel pacchetto con il proprio. Se è eguale, oltre a ripetere il pacchetto, la stazione se ne fa una copia. Detta copia viene passata al livello superiore. Arrivato al mittente, viene tolto il pacchetto e ri-immesso il token. In realtà non funziona proprio così, è una semplificazione.

Cerchiamo di vedere meglio cosa succede. Una stazione sta aspettando di ricevere il token. Quando riceve SD, essendo il ritardo di un bit, viene ripetuto. Quando si accorge che è un token con il bit in AC, la trasmissione è già in atto ma ciò non è un problema perché basta modificare il bit token in bit pacchetto. Quello diventa quindi l’inizio di un nuovo pacchetto. Il Token viene trasformato in Header di pacchetto dati. Vengono quindi trasmessi i dati e l’End Delimiter viene inserito in coda al pacchetto stesso.

Il ritardo di propagazione che si ha sull’anello ha due contributi importanti: bit di ritardo introdotti dalle varie stazioni e lunghezza dei cavi.

Quando il pacchetto arriva al mittente, se A ha finito di trasmettere  può rigenerare un token variando l’apposito bit. Se l’anello è corto ed il pacchetto è molto lungo può intercorrere un intervallo di tempo anche molto lungo tra quando la stazione inizia a togliere il pacchetto e quando genera un nuovo token perché bisogna aspettare la fine del pacchetto trasmesso. Bisogna quindi aver finito di trasmettere ed iniziato a togliere il pacchetto. Se non si è iniziato a togliere il pacchetto si devono trasmettere dei bit di fill, di riempimento, che servono nel caso di un anello molto lungo e pacchetto molto corto.

Anti-Socail