<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 13 - IEEE 802.3

Indice degli argomenti

- IEEE 802.3 e Ethernet v. 2.0

- Formato del pacchetto

- Il MAC CSMA/CD

- Tempistiche

==============================================================

IEEE 802.3

È inserita nell’ambito del progetto 802 ed è una versione standardizzata di ethernet v. 2.0. Sono state introdotte delle differenze in fase di standardizzazione.

- È l'evoluzione della rete Ethernet creata da Digital, Intel e Xerox all'inizio degli anni '80

- Esiste interoperabilitá fra Ethernet e IEEE 802.3

- Nasce come una architettura con topologia a bus su cavo coassiale di rame

- 802.3 è disponibile anche con topologie a stella, sia su rame (doppino) sia su fibra ottica

- La velocità trasmissiva è 10 Mb/s, è profondamente intrinseca, cablata, annidata nel progetto di 802.3

==============================================================

IEEE 802.3 e Ethernet

LIVELLO NETWORK

--------------------------------------------------------------------------------

LIVELLO					LLC	802.2 Logical Link Control
DATA LINK					-------------------------------------

Ethernet     		MAC	802.3

LIVELLO		v. 2.0

FISICO	      CSMA/CD		      CSMA/CD

Ethernet di DIX	    Standard ANSI/IEEE ed ISO/IEC

==============================================================

La 2.0 non sottostava all'LLC. Aveva un suo modo di fornire un supporto multiprotocollo per il livello network (non aveva sopra l’LLC)  ed una modalità trasmissiva di tipo UNACK connectionless, quindi equivaleva sempre ad un LLC di TIPO1 (LLC invece fornisce sia servizi non connessi che connessi)

Ethernet supportava direttamente il livello 3

Il livello fisico e MAC di 802.3 e Ethernet sono interoperabili. Se sullo stesso cavo si trasmettono pacchetti E. e 802.3, la stazione ricevente è in grado di discriminarli e trattarli opportunamente. (comunque man mano che passa il tempo 802.3 si consolida).

Ethernet esiste ancora a livello MAC

==============================================================

Multiprotocollo in Ethernet

DECNET	     TCP/IP		IPX

LIVELLO3

Ethernet v. 2.0			LIVELLO2

COAX CABLE +

Manchester			LIVELLO1

Infatti a  livello di pacchetto MAC

MAC-PDU

DSAP SSAP	PROTOCOL TYPE		DATA    FCS

6	6	2				var	4

Protocol type indicava quale protocollo a livello3 avesse fornito i dati

In 802.3 invece si usano i servizi di 802.2 (Ethernet è però in grado di fornire solo la modalità non connessa)

==============================================================Multiprotocollo in IEEE 802.3

DECNET	     TCP/IP		IPX

LIVELLO3

LLC IEEE 802.2		LIVELLO2-LLC

LIVELLO2-MAC

MAC IEEE802.3

10BASE5	10BASE2	10BASET       FOIRL	   10BASEF	LIVELLO1

10BASE5 	cavo coassiale lungo fino a 500 m.

10BASE2 	cavo coassiale lungo fino a 200 m.

10BASET 	doppino telefonico lungo sino a 100m.

FOIRL	    	fibra ottica lunga sino a 1 Km.

10BASEF 	insieme di standard per fibra ottica fino a 2 Km.

==============================================================

CSMA/CD

- CSMA/CD: Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detection

- É identico al MAC di Ethernet (vedi lez. 11)

Trasmissione senza collisione

Fase1: Ascolto  (qualcuno sta parlando?)

se silenzio

Fase2: Invio del messaggio (parlo e ascolto)

Un pacchetto 802.3 ha un campo dati che è al massimo 1500 bytes. Con tutti i campi è al massimo 1518 bytes. I bit sono quindi circa 12000. Questi sono trasmessi in circa 1.2 ms

Il canale si libera quindi in tempi ridotti

Trasmissione con collisione

Entrambe (due o più stazioni), dopo aver ascoltato che il canale è libero, decidono di trasmettere un messaggio. I messaggi si propagano e, ad un certo punto, collidono e si sommano (collisione). Poiché le due stazioni sono in grado di rilevare la collisione sospendono e riprovano dopo un tempo casuale (algoritmo di Back-Off).

==============================================================

Back-Off

- L'algoritmo di back-off usato è il truncated binary exponential. (La casualitá dell'algoritmo cresce con la potenza di 2 fino alla potenza 10(truncated))

- La trasmissione può essere ritentata al massimo 16 volte

- Una stazione attende un tempo T = s*r, dove:

- s è lo slot time (512 tempi di bit) (tempo necessario a trasmettere 512 bit cioè 51,2 micros.)

- r è scelto casualmente nell'intervallo  0 <= r < 2K    K=min(n,10)

- n è il numero di collisioni che si sono già verificate su quel pacchetto. Alla prima collisione n=1(alla prima collisione nei sacchetti c'è 0,1)

se ho due sacchetti della tombola, uno per stazione, devo trovare un criterio per sapere quanti "bussolotti” inserire. Infatti se sono troppo pochi aumento la probabilità che tutte due le stazioni  facciano lo stesso ritardo, se sono molti, con un carico ridotto di rete si può dover aspettare troppo tempo. È necessario quindi un algoritmo adattativo. Alla prima collisione mette pochi numeri nei sacchetti. Se però continuano a verificarsi, aumenta il numero fino al numero 1023.

Si fanno quindi 7 tentativi con K=10. Se non si riesce a trasmettere dopo 16 tentativi è molto probabile che la rete non stia funzionando e quindi si sospende la trasmissione

==============================================================

Caratteristiche di un protocollo di tipo CSMA/CD

- Protocollo semplice e totalmente distribuito

- Per garantire buone prestazioni(collisioni ridotte) bisogna non superare un carico:

- medio del 30% (3Mb/s) (per il 70% del tempo il cavo è libero quindi la probabilità di trasmettere è alta)

- di picco del 60% (6Mb/s)

- Non avendo un ritardo massimo non è adatto ad applicazioni real-time (anche se è comunque usato in reti di fabbrica (se l'evento deve essere sentito entro 1 s.))

- È lo standard per LAN più diffuso che comporta disponibilità di componenti a basso costo

- Sono stati venduti negli ultimi 10 anni 20 M di nodi e nel 94-96 sono previsti altri 20M

==============================================================

Formato del pacchetto MAC

PDU LLC

PREAMBLE 	SFD	DSAP	SSAP	TYPE      DATA 	 PAD 		FCS

7		1	6	6	2	    da 0 a 1500	da 0 a 46 	4 OTTETTI

La lunghezza del PAD è scelta in modo che la lunghezza della trama sia almeno 64 ottetti

PREAMBLE serve per ragioni di sincronizzazione La stazione ricevente deve tarare la sua base dei tempi con il trasmettitore (per il 70% del tempo il canale è vuoto). Nel momento in cui il clock è sincronizzato, occorre inoltre uno Starting Frame Delimiter per marcare univocamente l'inizio del pacchetto.

SFD marcatore con violazione del codice di Manchester

TYPE o vale protocol type (Ethernet 2.0) o  LENGTH(802.3)

PAD campo riempitivo necessario all'algoritmo CSMA/CD (fra DSAP e FCS min 64 bit) (da DSAP a FCS)

==============================================================

Inter-Packet Gap (In 802.3 non c'è un marcatore di fine pacchetto)

Occorre che ci sia del silenzio fra un pacchetto ed il successivo. La minima quantità di silenzio è fissata in 9.6 micros. (è uno dei parametri progettuali) (ciò pone problemi a livello di ripetitori)

Round Trip Collision Delay (tempo di andata e ritorno)

Tempo massimo che può intercorrere tra quando una stazione trasmette il primo bit e quando percepisce una collisione. Il caso peggiore è che la collisione avvenga tra le due stazioni che si trovano agli estremi di un cavo di lunghezza massima e nelle vicinanze di una delle due. È quindi un tempo di andata e ritorno (tempo che impiega il pacchetto ad andare da A a B e a tornare indietro)

- È fissato dallo standard in 49.9 micros

- La durata minima di un pacchetto è 51.2 micros 512 bit - 64 byte

- Non vi è quindi ambiguità tra

- pacchetti

- frammenti di collisione

RTCD max	49.9 µs

PCK	min	51.2 µs

Sono quindi separati (la stazione trasmittente trasmette ed ascolta. Percepisce la collisione quando ancora il suo pacchetto è in corso di trasmissione)

La velocità trasmissiva è quindi un vincolo del problema (10Mb/s)

Tempi Massimi

- Il Round Trip Collision Delay pone limiti a:

- Lunghezza minima dei pacchetti 802.3

- Tempo massimo di propagazione sul cavo

A                 Pacchetto 22.8 micros		              B

Collisione 27.1 micros

La disimmetria è dovuta all'elettronica

IL TEMPO MASSIMO DI PROPAGAZIONE DEL PACCHETTO SUL CAVO È 22.8micros

Distanza massima (teorica)

Con una velocità di propagazione del 66% la distanza massima teorica tra due stazioni è data da:

L=0.66*300.000.000*0.0000228=4500m

Quindi oltre questo limite il protocollo MAC fallisce (le distanze sono peraltro inferiori per limiti sulla potenza dei trasmettitori)

==============================================================

Anti-Social