<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 15 - IEEE 802.3 Livello Fisico parte 2

Si sviluppano solo i seguenti argomenti

- ripetitori

- regole di configurazione

===============================================================

Dominio di collisione

- Una collisione ha luogo se due o più stazioni sono nello stesso dominio di collisione e trasmettono contemporaneamente (luogo in cui se due stazioni trasmettono contemporaneamente, la trasmissione di queste due stazioni va in collisione)

- Le stazioni separate da ripetitori sono nello stesso dominio di collisione

- Le stazioni separate da bridge non sono nello stesso collision domain

- I concentratori (HUB) si comportano normalmente come ripetitori, anche se é possibile inserire schede bridge

I ripetitori lavorano a livello OSI 1, i bridge a livello 2, i router a livello 3, i gateway a livello 7

Le regole di configurazione sono relative ad un singolo dominio di collisione

Ripetitore

Stazione A								Stazione B

Ripetitore

Fisico--------------------------Fisico  Fisico----------------------------Fisico

es. Ripetitore 10base2 10baseT

Ripetitori: funzionalità

- Amplificazione del segnale

- Simmetrizzazione del segnale (lo fa diventare più simile all'onda quadra)

- Ritemporizzazione del segnale (rigenera la codifica di Manchester)

- Ripetizione

- Rigenerazione del preambolo (se in una rete connessa con un certo numero di ripetitori  il segnale deve attraversarne parecchi, e non ci fosse detto rigeneratore, il primo ripetitore per sincronizzarsi ne perde una parte, e così via. Ad un certo punto un ripetitore potrebbe tagliare una parte di pacchetto. In Ethernet, mancando il rigeneratore, il pacchetto non poteva attraversare più di due ripetitori).

- Per trasmettere tutto il preambolo il ripetitore deve avere un minimo di memoria e ritardare la trasmissione che può alterare l'interpacket gap (IPG). Esiste anche in 802.3 un limite massimo all'attraversamento dei ripetitori. (La riduzione dell’IPG avviene perché i pacchetti possono venire ritardati in modo diverso da un ripetitore. Infatti il ripetitore non impiega sempre lo stesso numero di bit di preambolo per sincronizzare il suo ricevitore sul clock del trasmettitore. Quindi il numero di bit “persi” nel preambolo da un ripetitore e che devono da questo essere rigenerati, introducendo un ritardo di trasmissione, varia da pacchetto a pacchetto. Quando si hanno due pacchetti consecutivi ed il primo subisce un ritardo maggiore del secondo l’IPG tra i due si riduce)

- Rilevazione delle collisioni

- Generazione della sequenza di Jam

- Estensione dei frammenti di collisione troppo piccoli (li porta ad un minimo di 96 bit)

Ripetitori: limiti

- Un ripetitore introduce un ritardo pari a circa 500m di cavo coassiale, oppure 50 bit, oppure 5 micros

- Il ritardo introdotto diminuisce il diametro massimo della rete (fissato in circa 4200m) (la distanza massima fra due stazioni Ethernet era, in termini di tempo, 22,8 micros. Ogni ripetitore sottrae 5 micros. 4 ripetitori sottraggono 20micros)

- I ripetitori tendono a ridurre l'interpacket gap fissato dalle specifiche in 9,6micros. (due pacchetti si potrebbero “incollare”)

Ripetitori in Ethernet v. 2.0

Al massimo due ripetitori (o 4 mezzi ripetitori, cioè 2 ripetitori remoti (per fibra ottica)) sul cammino fra 2 stazioni

Ripetitori Remoti in Ethernet v.2.0

Si collegano in FOIRL e contano come mezzo ripetitore

La fibra ottica è molto importante anche per disaccoppiare le masse elettriche.

RIPETITORE		fibra ottica 		RIPETITORE

cavo--------	REMOTO      ===================	REMOTO   -------cavo

max 1000m

Nel caso di due edifici se c’è continuità elettrica fra edifici e ci sono scariche atmosferiche, possono distruggersi tutte le apparecchiature. La fibra ottica è sempre da usarsi quando si connettono due edifici diversi.

Configurazione massima in Ethernet (ethernet prevedeva o cavo giallo o fibra ottica)

La lunghezza aggregata degli spezzoni FOIRL non deve superare i 1000m

cavo 500m

-----------------------------------------------------------------------

Ripetitore remoto						Ripetitore remoto

FOIRL 250m	|						|  FOIRL 750m

|		esempio			|

Ripetitore remoto						Ripetitore remoto

----------------					--------------------

cavo 500m					cavo 500m

1500m cavo coassiale + 1000m di FO + 500m per coppia di ripetitori  = 3500m + 200m di cavo tipo drop arriviamo a 3700m, prossimi al limite massimo teorico del diametro.

Ripetitori Multiporta

- Collegano più segmenti tra di loro e a una dorsale

Dorsale 10base5

------------------------------------------------------------------------

Ripetitore Multiporta					Ripetitore multiporta

|  |  |  |  |  |  |  |  | 10base2				|  |  |  |  |  |  |  |  | 10baseT

Gli HUB sono l'evoluzione dei ripetitori multiporta

Ripetitori: Limiti in IEEE 802.3

- Il cammino massimo permesso tra due stazioni può contenere 5 segmenti e 4 ripetitori

- Quando la rete è composta da 5 segmenti e 4 ripetitori, al massimo 3 segmenti possono essere coassiali

- Quando sono presenti 5 segmenti, ogni segmento FOIRL non deve eccedere i 500m

- Quando sono presenti 4 segmenti, ogni segmento FOIRL non deve eccedere i 1000m

- Tali limiti devono essere strettamente rispettati anche quando si progetta con gli HUB

Esempio

MAU							MAU

DTE--------------RIP===RIP===RIP===RIP---------------------DTE

-------- 10baseT max 100m

===== coax max 500m

Round Trip delay: 416 bit-time (si poteva arrivare a 420)

Esempio: Segmenti FOIRL

DTE-----RIP===HH+++++++++RIP++++++++++RIP---------------------DTE

DTE-------|			 +		       |-----------------------DTE						 +

+

RIP

|------------DTE

----------10baseT max 100m

=======coax max 500m

+++++++F.O. max 500m

Round Trip Delay:391 bit-time (si poteva arrivare a 499)

Esempio: Segmenti FOIRL da 1 km

DTE--------------RIP+++++++++RIP++++++++++RIP---------------------DTE

DTE----------------|	              		       |-----------------------DTE

----------10baseT max 100m

+++++++F.O. max 1000m

Round Trip Delay:438 bit-time (si poteva arrivare a 499)

Esempio di configurazione illecita

Ci sono 4 segmenti di coassiale fra A e B

A

DTE======RIP==================RIP=========DTE

|				|

|				|

DTE---------RIP------|					|----RIP====DTE B

----------10baseT max 100m

=======coax max 500m

Pur essendoci solo 3 ripetitori per andare da A a B si viola la regola  che diceva che al massimo tre segmenti possono essere di coassiale.

Progettualmente è una configurazione sbagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------

I  mezzi trasmissivi IEEE 802.3

Tipo di 		Num Max	Lunghezza 	Min. velocità	Ritardo

segmento		di MAU	MAX		di propagaz.	Max. (ns)

10base5		100		500		0.77 c		2165

10base2		30		185		0.65 c		950

FOIRL			2		1000		0.66 c		5000

10baseT		2		100		0.59 c		565

c= 3* 108 m/s(velocità della luce nel vuoto)

Anti-Social