<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 14 - IEEE 802.3 Livello Fisico parte 1

Indice degli argomenti

- Heartbeat (SQE Test)

- Trame IEEE 802.3 e Ethernet v. 2.0

- Compatibilitá IEEE 802.3 e Ethernet v. 2.0

- Livelli fisici

- 10base5

- 10base2

- 10baseT

===============================================================

Connessioni Hardware

MAU (Media Access Unit) o  Transceiver:

Il transceiver serve ad implementare la parte del livello fisico che dipende dal mezzo trasmissivo

Il transceiver contiene

- Alimentatore

- Trasmettitore

- Ricevitore

- Circuito di rilevazione collisioni

Si ricorda che le masse delle reti locali devono essere separate dalle altre masse.

Transceiver Cable

Scheda di rete locale DTE (Data Terminal Equipment)

Implementa il livello Mac e parte del fisico

C’è un circuito che verifica la presenza di collisioni. Detto circuito è molto importante per il funzionamento di una rete. Infatti se su un transceiver si rompe detto circuito il transceiver non si accorge più che i suoi pacchetti collidono con quelli di un’altra stazione e quindi può compromettere gravemente la funzionalità dell’intera rete locale. Per questo è previsto che il circuito di rilevamento delle collisioni venga testato al termine di ogni trasmissione.

Interconnessione MAU -DTE

- Il MAU effettua un test del circuito di rilevazione delle collisioni, alla fine di ogni trasmissione

- Il test prende il nome di (vari nomi che temporalmente sono stati dati)

- CPT(Collision Presence Test) all'inizio poi

- HeartBeat, poi lo standard lo ha chiamato

- SQE Test (Signal Quality Error Test)

- Il MAU invia il risultato di tale test al DTE sui fili del circuito di collisione dopo ogni trasmissione

Tempistiche Heartbeat

Ethernet v. 2.0				Min 300 nS  Nom 500ns

Pacchetto				Heartbeat

------Min 360ns-------------

----------------Max 2000ns------------

IEEE 802.3				Min 500 nS  Nom 1500ns

Pacchetto				Heartbeat

------Min 600ns-------------

----------------Max 3000ns------------

Queste differenze hanno creato alcuni problemi di convivenza fra Ethernet e 802.3

HeartBeat: incompatibilitá

- Le precedenti differenze nelle tempistiche possono causare false collisioni quando:

- Un transceiver 802.3 è connesso ad una scheda Ethernet

- Un transceiver Ethernet è connesso ad una scheda 802.3

Se succede che una stazione vede un sacco di collisioni anche se la rete funziona correttamente siamo in questo caso

- In questi casi si cerca:

- di aggiornare l'hardware a IEEE 802.3

- qualora non sia possibile, disabilitare l'heartbeat (sul transceveir)

==============================================================

Ethernet o IEEE 802.3?

Livello Network

MAC						IEEE 802.2 LLC

Ethernet v. 2.0

MAC IEEE 802.3

Fisico Ethernet v.2.0

Fisico IEEE 802.3

La pila 802.2 ecc. richiede un liv. fisico 802.3. La pila Ethernet v. 2.0 puó operare sui due diversi livelli fisici

Quindi bisogna aggiornare l'Hw a 802.3

===============================================================

Differenze nelle trame

Ethernet v.2.0

Preamble	SFD	DSAP	SSAP	Type	Data		FCS

ottetti 7	1	6	6	2	46-1500	4

da 64 a 1518

Preamble	SFD	DSAP	SSAP	Length	 Data	PAD	FCS

ottetti 7	1	6	6	2	0-1500	0-46	4

IEEE 802.3

In ethernet se si doveva inviare un solo byte, si metteva il byte dell’utente nel campo dati e poi 45 byte a zero.

Il terzo campo in 802.3 si chiama length. Quando una scheda riceve un pacchetto, la scheda è in grado di riconoscere la differenza fra i due pacchetti

Type/length

- Se Type/Length <= 1500

- Type/Length=Length

- La trama è 802.3

- Il Protocol Type è nella busta LLC, contenuta nel campo dati MAC

- Se Type/Length>1500 (è la lunghezza del campo dati)

- Type/Length=Protocol Type

- La trama è Ethernet

- Il protocol Type è direttamente disponibile

==============================================================

Livelli Fisici di 802.3 (solo la lista dei principali)

10base5 Coassiale 500m

10base2 Coassiale 185m

10baseT Doppino 100m

FOIRL Fibra Ottica 1000m

10baseF Fibra Ottica sino a 2000m

==============================================================

STANDARD PER COASSIALI PENSATI PER TOPOLOGIA A BUS

10base5

- Cavo giallo	50 ohm

- Cavo thick

- Cavo classico

- Cavo "grosso"

Terminatore 50 ohm a fine linea

Transceiver a vampiro

Barrel connector (giunti del cavo )

Cavo transceiver

Cavo drop

Cavo AUI

10base5 (sta cadendo in disuso)

Lunghezza massima cavo 500m

Distanza minima fra i transceiver 2,5m

Numero massimo di transceiver 100

Lunghezza massima transceiver cable 50m

Transceiver connessi "a  vampiro"

Costo cavo < 10000lire/m

Costo transceiver <500000lire

Costo transceiver cable<20000lire/m

Minima velocitá di propagazione 77% velocitá luce

==============================================================

10base2

- Cavo ThinEthernet(RG58)

- Cavo Thin

- Cavo "fine"

Ammette due modalitá:

Stazione con transceiver incorporato e stazione con Cavo AUI.

I connettori sono a crimpare (BNC) ed i giunti a T

10base2

- Lunghezza massima del cavo 185m

- Numero massimo di stazioni 30

- Distanza minima tra le stazioni 0.5m

- Lunghezza massima transceiver cable 50m (qualora sia presente)

- Transceiver connessi tagliando il cavo, "crimpando" (schiacciamento, più affidabile della saldatura) i connettori e connettendo i due spezzoni con un T-connector

- Costo cavo < 1000 lire/m

- Minima velocitá di propagazione 65%

==============================================================

STANDARD per mezzi trasmissivi Punto punto adatti per topologie a stella

10baseT(twisted)

- Standard per 802.3 su UTP (Unshielded Twisted Pair doppino non schermato) concepito per applicazioni d'ufficio

- Caratteristiche:

- Utilizzo di UTP a basso costo

- Facilitá di connettorizzazione (RJ45)(connettore a 8 contatti telefonico per 4 coppie)

- Prestazioni uguali a quelle del cavo Thick(10Mb/s)

- Standard di tipo punto a punto

- richiede l'adozione di centro stella attivi (repeater, HUB) per collegare le 	stazioni

PC	    HUB		 HUB                    HUB               PC

PC					       PC

a questo punto le collisioni non avvengono piú sui cavi che sono punto-punto, ma sul centro stella.

Un doppino collega la stazione al centro stella ed un secondo il centro stella alla stazione.

10baseT

- Concepito per adattare 802.3 a cablaggi strutturati (EIA/TIA 568)

- Lunghezza massima consigliata 100m (EIA/TIA 90m piú i cavetti di patch)

- Cavo UTP 100ohm +- 15 da 1 a 16 MHz

- doppini 24 AWG(tipico)

- una connessione usa due doppini (due coppie) una per TX e una per RX

- Velocitá di propagazione minima 0.585

- Costo del cavo minore di 500 lire/metro

10baseT(proprietá elettriche che devono soddisfare i cavi - soddisfatte dai cavi di categoria 3)

- Attenuazione di inserzione minore di 11.5 dB (connettori e cavi) da 5 a 10 MHz

- Cross-talk:

- 34.5 dB a 5 MHz e 30 dB a 10 MHz per cavi a 25 coppie

- 30.5 dB a 5 MHz e 26 dB a 10 MHz per cavi a 4 coppie

Sono parametri non impegnativi per cavi attuali

Degli otto contatti del connettore se ne usano solo 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Jack position

Vista frontale del connettore (NU=non utilizzato)

1 TD+

2 TD-

3 RD+

NU

NU

6 RD-

7 NU

8 NU

Le coppie usate sono la 2 e la 3 secondo lo std. EIA/TIA 568

Le coppie 1 e 4 sono inutilizzate (sono disponibili per altri servizi(telefono o fax o altro 10baseT)

Ricordarsi che il collegamento fra la stazione ed il concentratore è punto punto

10baseT: Funzione di Crossover deve esse fatta nel cavo perché l’assegnazione del numero dei pin è fatta indipendentemente dal discorso lato stazione e lato concentratore. (Il cavo cross è quello che ha i fili opportunamente scambiati)

Quindi un cavo dritto fa un corto circuito.

1 e 2 devono essere collegati al 3 6  del corrispondente

3 e 6 devono essere collegati a 1 e 2

I concentratori piú moderni  presentano un automatic cross over (si accorgono qual è la coppia di trasmissione e si adattano corrispondentemente)

Anti-Social