<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 30 -  Il TCP/IP parte 4 (Internet)

Indice degli argomenti

- Il protocollo UDP

- Il protocollo TCP

- Altri protocolli

- RPC

- XDR

=======================================================================

TCP e UDP

- Due protocolli di trasporto alternativi

- Realizzano funzionalità comuni a tutti gli applicativi

- Possono operare simultaneamente con molti applicativi diversi, tramite il concetto di porta

I protocolli TCP e UDP sono due protocolli alternativi che si appoggiano sopra il protocollo IP. IP si occupa dell’instradamento, cioè fa sì che TCP e UDP “vedano” tutti i calcolatori come fossero fisicamente adiacenti. TCP e UDP aggiungono servizi tipici del livello trasporto del modello OSI.

Il concetto di porta introduce un “multiplexing”, cioè l’idea che un livello possa operare con diversi livelli superiori.

Avevamo già visto un esempio: il livello MAC nelle reti locali (che si occupava del controllo di accesso al mezzo) aveva sopra un livello LLC che si occupava proprio del multiplexing fra vari livelli 3 (ad esempio: TCP, DECNET, SNA, ...). Questo primo livello di multiplexing avveniva tramite il concetto di LLC-SAP.

Il “multiplexing” è un meccanismo generale che abbiamo a tutti i livelli OSI.

Al livello transport sia TCP che UDP ammettono che sopra si appoggino più applicativi diversi, ad esempio TELNET, FTP, SMTP, ecc....

Il multiplexing a questo livello si fa tramite il concetto di porta (porta TCP o porta UDP).

TCP e UDP: porte

- Sono il mezzo con cui un programma client su un elaboratore indirizza un programma server su un altro elaboratore

- Ad esempio un ftp-client che voglia connettersi ad un ftp-server lo specifica indicando l’indirizzo IP dell’elaboratore remoto ed il numero della porta associata all’ftp-server

- Gli applicativi principali hanno una Well Known Port, ad esempio:

Telnet è associato alla porta 23 di TCP

SNMP è associato alla porta 161 di UDP

Ftp

Ftp

Telnet

TCP

TCP						TCP

HOST A																								HOST B

IP

Si supponga di aver realizzato una “rete IP”: all’interno dell’ellisse grande c’è tutto ciò che è IP o sta sotto ad IP. Ci sono dei TCP che si appoggiano sulla “rete IP”. Uno su un hostA ed uno su un hostB. I tcp hanno delle porte a cui si “agganciano” vari applicativi/programmi. Su una agganciamo Telnet, su un’altra FTP ecc... I programmi possono essere o la sorgente della richiesta di connessione sulla rete oppure la destinazione della richiesta di connessione sulla rete. Ad esempio se si fa telnet su un calcolatore verso un altro calcolatore, il primo calcolatore è il client della richiesta di TELNET, colui che chiede un certo servizio. Il calcolatore remoto è il server, identificato tramite l’indirizzo IP dell’host ed il numero della porta associata al particolare servizio, colui che metterà a disposizione il servizio TELNET. Il client richiede il servizio, il server offre il servizio.

Come fa il client a sapere il numero della porta su cui è agganciato il server sull’elaboratore remoto ? Per i programmi più diffusi esiste una assegnazione ufficiale che prende il nome di Well Known Port, cioè esistono numeri di porta per le quali è nota la corrispondenza con un certo applicativo.

=======================================================================

UDP: User Datagram Protocol

- Protocollo di trasporto di tipo non connesso

- Aggiunge due funzionalità a quelle di IP:

- multiplexing delle informazioni tra le varie applicazioni tramite il concetto di porta

- checksum (opzionale) per verificare l’integrità dei dati.

Protocollo estremamente semplice; essendo un protocollo non connesso, se a livello 4 si perde un  pacchetto il livello 4 stesso non si preoccupa di recuperarlo, quindi non ci sono recuperi di pacchetto e gestione di finestre che sono propri dei protocolli connessi.

La PDU di UDP ha la porta mittente, la porta destinazione, la lunghezza del messaggio e la checksum. Il resto è il campo dati.

UDP: applicabilità

Essendo non affidabile, non potrebbe essere usato come protocollo di trasporto su rete geografica.

Utile quando:

- si opera su rete locale (in quanto intrinsecamente affidabile)

- l’applicazione mette tutti i dati in un singolo pacchetto (diventa quindi irrilevante la problematica di numerare i pacchetti e di frammentare, di tenere sequenze)

- non è importante che tutti i pacchetti arrivino a destinazione (se si tollera un certo numero di pacchetti persi)

- l’applicazione gestisce autonomamente meccanismi di ritrasmissione (ad esempio NFS, Network File System): diventa inutile “ripeterli” a livello trasporto

UDP: applicazioni

Le applicazioni principali che utilizzano UDP sono:

- NFS (Network File System)

- SNMP (Simple Network Management Protocol).

- Facciamo l’esempio della raccolta di statistiche. Un router può mandare sulla rete in broadcast un messaggio in cui dice: in questo momento la statistica di carico sul router è la  seguente:....Se uno di questi pacchetti va perso la stazione di management userà il pacchetto prima o quello dopo.

- Applicazioni Runix (estensione di Unix)

- rwho

- ruptime

# TCP: Transmission Control Protocol

- Protocollo di trasporto connesso

- Si garantisce che l’informazione arriva a destinazione una ed una sola volta e nell’ordine corretto. Il protocollo connesso innesca meccanismi sia di controllo di flusso che di controllo degli errori, che di correzione degli errori tramite ritrasmissione

- Utilizzato da applicativi che richiedono la trasmissione affidabile dell’informazione

- telnet

- ftp (file transfer protocol)

- smtp (simple mail transfer protocol)

- rcp (remote copy)

- TCP garantisce la consegna del pacchetto, UDP no.

TCP: Caratteristiche

- Come UDP ha il concetto di porta

- Il TCP di un nodo, quando deve comunicare con il TCP di un altro nodo, crea un circuito virtuale (con le 3 fasi: apertura connessione, trasferimento, chiusura, come tutti i protocolli connessi)

- Al circuito virtuale è associato un protocollo di trasporto con

- full duplex (informazioni contemporaneamente da A a B e da B a A)

- acknowledge (A dà l’ACK delle informazioni ricevute da B e viceversa)

- controllo di flusso (viene tarata la velocità con cui i dati vengono scambiati sulla rete)

- TCP richiede più banda e “più CPU” di UDP (è maggiore l’informazione da processare)

- TCP segmenta e riassembla i dati secondo le sue necessità:

- non garantisce nessuna relazione fra il numero di read e quello di write (fra tcp del mittente e tcp del destinatario)

- Il TCP remoto deve fornire un acknowledge dei dati, normalmente tramite piggybacking (oppure esplicito)

- Protocollo con sliding window, timeout e ritrasmissione.

TCP: Sliding Window

- I protocolli a sliding window richiedono di fissare la dimensione della finestra

- In TCP la dimensione della finestra è in byte, non in segmenti

- Il campo “window” del pacchetto TCP indica quanti byte possono ancora essere trasmessi prima di un ACK

Nei protocolli LLC o HDLC fondamentalmente si numerano i pacchetti, e la window è espressa come numero di pacchetti.

TCP: PDU (parametri più importanti)

Source Port - Destination Port

Sequence Number

Acknowledgement Number

Window

Checksum

Urgent Pointer

TCP: Urgent Pointer

- Indica che nel pacchetto ci sono uno o più byte urgenti

- Tipicamente associati ad eventi asincroni (es. interrupt)

La trasmissione normalmente avviene in modalità sincrona, cioè una stazione comincia ad inviare i dati ad un’altra stazione e questo procede nel modo classico (uno scrive, l’altro legge, ecc...). Ad un certo punto una delle due può poter inviare una eccezione del tipo “devo sospendere”: questo interrupt deve essere trasportato in modo urgente; si inseriscono questi byte nel pacchetto e vi si fa puntare l’Urgent Pointer.

Considerazioni sul meccanismo della ritrasmissione

Si deve essere cauti nel concepire il meccanismo di ritrasmissione: l’hanno scoperto i progettisti di TCP/IP (circa nel 1986).

Se pensi alla situazione tipica di due LAN Ethernet interconnesse tramite due router ed un canale geografico.

B

R2

R1

A

LAN

LAN

64 kbps

Se A vuole trasmettere a B, la LAN gli consente di trasmettere ad una velocità teorica di 10 Mb/s verso R1, ma se il canale geografico è a 64Kb/s, questa operazione può risultare addirittura dannosa:  i dati infatti arrivano ad R1 e devono essere memorizzati in attesa di ritrasmissione verso R2; alcuni potrebbero essere scartati per capacità di memoria limitata. Se poi sul canale geografico si verificano dei disturbi che generano errori di trasmissione, è inutile andare in timeout e ritrasmettere tutti dati, perché si “intasano” ulteriormente i router sul cammino.

Se c’è un fenomeno di congestione della rete, come conviene operare?

Il protocollo di transport, nel caso sia necessaria la ritrasmissione, deve poter distinguere se questa è opportuna o se è solo dovuta ad un rallentamento della rete perché c’è un fenomeno di congestione; nel secondo caso infatti la ritrasmissione congestionerebbe ancor di più la rete.

In conclusione, la ritrasmissione è un meccanismo idoneo perché serve per correggere errori, ma va dosata opportunamente.

TCP: Slow Start

- Le prime versioni di TCP quando andavano in timeout ritrasmettevano l’intera window

- Questo poteva causare gravi congestioni nella rete:

nell’ottobre 1986 Arpanet fu bloccata da una congestione (resa linee da 32Kbps a 40bps)

- Per evitare le congestioni venne introdotto l’algoritmo Slow Start:

quando si verifica un timeout la window viene reinizializzata al valore minimo e fatta crescere lentamente per evitare nuove congestioni. (si tara il livello di traffico)

Il timeout si può verificare per due motivi:

- errore transitorio sulla rete  (che non causa particolari problemi)

- la rete si sta congestionando

Per discriminare tra i due, si ritrasmettono solo pochi byte (window a dimensione minima) e se questo ha successo si aumentano le dimensioni della window.

=======================================================================

ALTRI PROTOCOLLI

Molti applicativi si appoggiano direttamente su TCP/IP, altri preferiscono avere funzionalità comuni raccolte in livelli inferiori.

RPC si può associare al livello di sessione, XDR a quello di presentazione.

RPC: Remote Procedure Call

- Sviluppato da Sun Microsystem

- È un paradigma di programmazione distribuita di tipo client-server:

un programma client genera una richiesta e un programma server gli risponde

RPC: caratteristiche

- Imita la chiamata di procedura locale

- Il processo client su una macchina chiama una procedura che è realizzata da un processo server su un’altra macchina, passandogli dei parametri

- Il processo server è “dormiente” in attesa di chiamate

- viene risvegliato

- esegue la procedura

- ritorna il risultato al client

RPC è una sorta di raccolta di librerie di funzioni che “imitano” procedure locali.

Non vengono fatte ipotesi sul modello di concorrenza: client e server possono operare, per esempio, in modo sincrono od asincrono.

Rispetto alle chiamate di procedure locali RPC si differenzia per:

- Gestione degli errori

- Variabili globali e “side effect”

- Prestazioni

- Meccanismi di autenticazione

RPC permette di implementare nel codice più opportuno i meccanismi di concorrenza:

ad esempio: 	chiamare una procedura, sospendere il processo ed attendere il risultato

oppure:	chiamare una procedura, continuare il programma e risincronizzare più tardi per leggere il risultato.

Non ci sono variabili globali (né quindi “side effect”): il programma chiamato non può fare riferimenti a variabili del chiamante, ma i dati su cui lavorare devono essere passati come parametri.

Prestazioni: chiamare una procedura locale può essere un’operazione che richiede tempi dell’ordine del µs o meno, chiamare una procedura tramite la rete significa innescare uno scambio di pacchetti che ha tempi sicuramente di grandezza superiore.

Autenticazione: bisogna garantire l’identità di chiamante e di chiamato, e ad esempio verificare che il chiamante sia autorizzato a richiedere determinati servizi al server.

RPC: indipendenza dal trasporto

- RPC è indipendente dal protocollo di transport

- RPC può appoggiarsi su TCP, UDP ed altri

- RPC non aggiunge affidabilità al trasferimento dei dati

- L’applicativo deve essere a conoscenza di quale transport è utilizzato sotto RPC

RPC non fa nessuna ipotesi sul protocollo di trasporto usato e dev’essere l’applicativo che usa RPC a richiedere di lavorare su TCP o UDP o altro (es. ISO/OSI).

XDR: eXternal Data Representation

- È uno standard per la descrizione e la codifica dei dati

- Dati con identica semantica possono essere rappresentati su elaboratori diversi con formati diversi

- XDR permette di descrivere formati di dati molto complessi in modo coinciso e non ambiguo

Ad esempio per rappresentare un numero intero a 16 bit alcuni elaboratori mettono prima il byte più significativo, altri il meno significativo;  il floating point ha grosse differenze;  ecc... ecc...

Volendo avere un applicativo di rete che lavori su un sistema eterogeneo, l’applicazione deve avere un punto unificante della rappresentazione dei dati.

Anti-Social