<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 16 - Analizzatori di protocollo (di reti)

Cattura i pacchetti che viaggiano sulla rete per visualizzarli in modo da poter diagnosticare eventuali problemi e capire come funzionano i protocolli, il traffico di rete ecc..

Indice degli argomenti

- Utilizzo di un analizzatore di protocollo per:

- Misure su LAN Ethernet/IEEE 802.3

- Generazioni di traffico

- Cattura di pacchetti

- Analisi di pacchetti

==============================================================

Strumento Utilizzato

- Sniffer versione 3.0 prodotto dalla Network General

- Lo strumento è collegato ad una LAN Ethernet/IEEE 802.3 del Politecnico di Torino

Interpreti di protocollo

Un interprete di protocollo è un oggetto che cerca di districarsi nel complicato modello dell’imbustamento multiplo

Applicazione

Presentazione

Sessione

Trasporto

Rete

Data Link

Imbustamento Multiplo

I dati trasmessi da un pacchetto sono generati da un livello applicazione, imbustato da P. ecc......I dati di tipo data link viaggiano effettivamente sul cavo e vengono catturati dallo strumento.  Avendo al suo interno lo strumento degli interpreti di protocollo, e quindi cercherà di risalire verso gli altri livelli. Non sarà in grado di fare questo per tutti i protocolli  (dipende dal protocollo che è caricato) ma si posizionerà sempre sulla busta più interna che riesce a decodificare correttamente(nell’esempio è caricato il DECNET).

Primo problema: Vedere la differenza fra trame Ethernet v. 2.0 e IEEE 802.3

Lo strumento non fa vedere il Preambolo e SFD in quanto vengono risolte e tagliate a livello fisico.

Di FCS dice solo se è corretto o meno.

Funzionalità dello strumento:

- Cable Tester(collaudo dei cavi - non funziona molto bene)

Traffic Generator. Serve per studiare come funziona una rete locale sotto un certo carico. Al variare del traffico posso studiare come variano le prestazioni)Ad esempio 200 kbyte/s di traffico vuol dire 1,6 Mbit/sec  dei 3Mbit/s  disponibili su di una rete ethernet.

- Capture:

- Individual Counts Conta le stazioni che trasmettono singolarmente

- Pair counts (coppie trasmettitore-ricevitore)

- Skylines (linea dei grattacieli, diagramma a barre di carico)

nella prova abbiamo in media una cinquantina di frame al secondo ricevuto ed all’incirca 13 stazioni collegate

Usando l’opzione Kbytecount si nota che la rete sta lavorando a 10kbytes/s quindi non è una rete particolarmente carica.

viene visualizzato anche il numero di pacchetti correttamente ricevuti (Good) ed i

Frames accepted (immagazzinati dallo strumento)

0 fragment 	non ha ricevuto frammenti di collisione

0 Misaligned 	(pacchetti con un cattivo allineamento)

0 Bad CRC 	pacchetti rovinati da un disturbo di trasmissione

MISURE di Analisi di protocollo

Con Capture  Individual si può osservare il maggiore parlatore in rete

Pair counts (guardando le coppie di parlatori)

Alla cattura i dati possono essere salvati (la percentuale di buffer utilisation comunica quanta memoria è stata utilizzata). Si possono salvare i pacchetti in un file e studiarli a posteriori.

Display (Display del pacchetto)(3 finestre)

Nella prima finestra c’è una riga per ogni pacchetto

Nella seconda finestra compare la busta più interna che l'analizzatore d protocollo non è riuscito a comprendere

Nella terza finestra compare la codifica del protocollo direttamente in esadecimale

FE	FE	03

Multicast	Single	1495		DSAP SSAP CONT DATI L3

DSAP		SSAP 	LENGHT   	B   U   S   T   A       L  L  C

questo è un pacchetto IEEE802.3

la codifica FE è di Osi connectionless lev. 3	 ISO 8473

03 il pacchetto appartiene ad un LLC di tipo 1 ed è di tipo unnumbered information

L’analizzatore non ha poi altri strumenti per andare avanti

Nel secondo pacchetto analizzato si può notare che length è 6007 superiore a 1500, è di tipo Ethernet v. 2.0. (LAVC) È un protocollo che non ha livello 3

Il nono pacchetto ha come destination FF FF FF FF FF FF (broadcast a tutti) inviato da una stazione prodotta da Digital, length è 800H (Protocol Type TCP-IP). C’è il livello3.

Si nota che ci sono parecchi pacchetti Ethernet

I pacchetti SNAP sono pacchetti IEEE 802.3 utilizzati  per trasportare protocolli non standard IEEE( genericamente identificati con AA). Sub Network Access Protocol.

SNAP / IEEE 802.3

080007 809B

MCAST        54                     			Un. info	Apple   Appletalk

AA	AA	03		3	2              Seg. Dati

DSAP SSAP LENGTH	DSAP	SSAP	CONT		OUI 	Protocol Type

HEADER MAC		HEADER LLC		Header LLC esteso

Anti-Social