<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 2 - Il modello ISO/OSI

- Relazioni fra i livelli OSI

- Protocolli e servizi

- Protocol Data Unit

- Service Data Unit

- Service Access Point

- Imbustamento

- Frammentazione

===============================================================

Protocolli e Servizi

Ogni livello del modello di riferimento OSI è definito da uno standard che comprende:

- Una definizione dei servizi

- Una specifica di protocollo

Peer Entities

- Entità dello stesso livello

Primitive del servizio				Primitive del servizio

Protocollo

SISTEMA A					SISTEMA B

Peer Entities

SDU e PDU

- SDU Service Data Unit

- PDU Protocol Data Unit (pacchetti)

N SDU					        N SDU

N PDU

SISTEMA A					SISTEMA B

Entità di livello N

Interfacce

L'interfaccia definisce quali operazioni primitive e servizi sono forniti da un livello a un livello superiore.

Livello N

Interfaccia del livello N-1   	              N-1   SDU   Primitive del servizio di livello N-1

Livello N-1

Livelli, Protocolli e Interfacce

Interfaccia livelli 6/7

Livello 6	Protocollo di livello 6		Livello 6

Interfaccia livelli 5/6

Livello 5           Protocollo di livello 5	Livello 5

Interfaccia livelli 4/5

SAP (Service Access Point)

Entità N                     				Livello N

N-1 SAP

Entità N-1		Entità N-1		Livello N-1

Relazione tra livelli

N PDU		Livello N

SAP

Interfaccia

N-1 PCI	N-1 SDU		Livello N-1

N-1 PDU

PCI Program Control Information

SDU Service Data Unit

Imbustamento Multiplo

Trasmittente			Dati			Ricevente

Applicazione			AH	Dati		Applicazione

Presentazione			PH	APDU		Presentazione

Sessione			SH	PPDU		Sessione

Trasporto			TH	SPDU		Trasporto

Rete				NH	TPDU		Rete

Data Link			DH	NPDU	DT	Data Link

Fisico					Bits		Fisico

===============================================================

Frammentazione

Se un pacchetto è più grande di una certa dimensione, può diventare difficile il trasmetterlo perché diventa molto ridotta la probabilità di trasmettere correttamente il pacchetto. Il pacchetto viene spezzato in pacchetti più piccoli. Solo su quelli che arrivano corrotti può venire richiesta la ritrasmissione.

La frammentazione avviene tipicamente a livello 4.

Architetture di rete

L'insieme dei livelli e dei protocolli utilizzati definisce una architettura di rete

- SNA (System Network Architecture): architettura di rete dei sistemi IBM

- DECNET: rete della Digital Equipment Corp.

- TCP/IP: lo standard "de facto"

- OSI (Open System Interconnection): è lo standard "de iure" ancora in via di completamento

Primitive OSI

A								B

Livello N+1			Livello N				Livello N+1

ISO.request								CONFIRMED

ISO.indication

ISO.response

ISO.confirm

ISO.request								UNCONFIRMED

ISO.indication

Nomi e Indirizzi

Ogni entità ha un indirizzo (address), dato dalla concatenazione dei SAP necessari per raggiungere tale entità attraverso i vari livelli

Ogni entità può avere un nome (title)

É opportuno riferirsi alle entità usando il nome in modo da svincolarsi dalla sua collocazione fisica

La corrispondenza tra nomi e indirizzi é gestita dal directory service

Esempio di indirizzamento

Indirizzo Applicazione =PSAP+SSAP+TSAP+NSAP

NSAP Indirizzo del calcolatore

Protocolli connessi e non connessi

Caratteristica		Connesso		Non connesso

Connessione iniziale	Richiesta		Impossibile

Indirizzo destinazione	Durante il setup 	Nei pacchetti

Sequenziaz. pacchetti	Garantita		Non garantita

Controllo degli errori	Sì			No

Controllo del flusso	Sì			No

Opzioni		Sì			No

ID di connessione	Sì			No

- Anti-Social