<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 22 - I bridge parte 2

Indice degli argomenti

- I bridge source routing

- Altre caratteristiche dei bridge

- traduzione delle buste

- frammentazione

- filtraggio

- prestazioni

- Bridge locali e bridge remoti

- Introduzione ai Router

=======================================================================

MAC Bridge non trasparenti

Esistono anche i Bridge Source Routing

- derivati da Token Ring

- non hanno tabelle di instradamento locali

- necessitano di tabelle di instradamento sui nodi della LAN e quindi una modifica del  software di rete su tali nodi

DIFFERENZE

|  | Tabelle di Instradamento | Conoscenza da parte delle stazioni dei bridge |
| --- | --- | --- |
| Trasparenti | su bridge | NO |
| Source Routing | su stazioni | SI |

Source routing

La stazione mittente determina a priori l'instradamento del messaggio includendolo in ogni pacchetto (quindi oltre all’indirizzo del mittente e del destinatario ci sono anche gli indirizzi dei bridge che devono essere attraversati per giungere a destinazione).

L'instradamento è espresso come una serie di identificatori di anello e di bridge da attraversare.

Quando una stazione vuole "imparare" l'instradamento verso un'altra stazione invia un pacchetto di route location a cui il destinatario risponde.

Il meccanismo ammette sino a 8 bridge in cascata (nel pacchetto non ci stanno più di 8 identificatori di bridge, nei bridge trasparenti invece non c’è alcuna limitazione (anche se lo standard ne consiglierebbe al massimo 7).

Gli utenti non devono essere forzati a scrivere manualmente le tabelle di instradamento sui nodi. Ci deve essere un meccanismo automatico, simile a quello dei bridge trasparenti, che scriva automaticamente le tabelle sui nodi ed in particolare deve scrivere solo le entry a cui quel nodo è interessato (meccanismo di route location).

In reti con bridge source routing non c'è il problema dello spanning tree in quanto ogni pacchetto contiene l'instradamento: o l’instradamento ha successo oppure il pacchetto viene scartato (può attraversare al massimo 8 bridge), quindi per nessuna ragione un pacchetto può mettersi a girare su una struttura magliata. Sono inoltre ammessi bridge in parallelo ed il meccanismo di route location dovrebbe far sì che ci sia un certo bilanciamento di carico fra i bridge in parallelo e soprattutto meccanismi di fault tolerance. Se uno dei due bridge si guasta è possibile utilizzare l'altro.

Per indirizzare i bridge nella tecnica source routing c’è un campo opzionale RI (Routing Info) posto nel pacchetto MAC dopo i due indirizzi.

Per indicare la presenza o l'assenza del campo RI si usa il primo bit a 1 del source address.

Il primo bit a 1 ha normalmente il significato di indirizzo di multicast, cosa impossibile (per definizione) per un source address e quindi si è fatto questo brutto compromesso.

PACCHETTO MAC

DEST.		SOURCE	ROUTING 	INFO

ADDRESS 	ADDRESS	INFO

Routing Info

É composto da un campo RC (Route Control) che indica quanti bridge si devono attraversare (n) e n campi SN (Segment Number o Route Designator) con  0 <= n<=8

RC contiene varie informazioni quali:

- Valore di n

- Direzione (da source a destination o viceversa)

- Broadcast: pacchetto destinato a tutti i ring

Esempio con n=3

ROUTE 	SEGMENT	SEGMENT	SEGMENT

CONTROL	NUMBER1 	NUMBER2	NUMBER3

Segment Number

É un campo di 16 bit diviso in

- 12 bit di RN (Ring Number): numero dell'anello destinatario del passo successivo di instradamento

- 4 bit di BN (Bridge Number): indica tramite quale bridge si deve raggiungere quell'anello

RN è assegnato dal network manager diverso per ogni ring costituente la LAN estesa

BN serve per discriminare fra bridge paralleli

=======================================================================

TORNIAMO ORA AI TRANSPARENT BRIDGE

Translating Bridge

I Bridge conformi a IEEE 802.1D devono essere translating, cioè tradurre la busta di livello 2 ricevuta da una LAN nella busta di livello 2 da trasmettere nell'altra LAN.

Questo è critico quando si utilizzano bridge per interconnettere LAN di tipo diverso (es. 802.3 con 802.5) con lunghezza massima dei pacchetti diversa. Infatti la frammentazione dei messaggi sarebbe un compito tipico del livello 3.

Esempio di traduzione delle buste: 802.3 - FDDI (fig. 10.2)

Destination Address e Source Address sono uguali. LLC-HDR sono uguali. I dati sono uguali a parte il fatto che se vado da FDDI a 802.3 potrei avere frammentazione in quanto il campo dati in FDDI può essere lungo fino a 4500 bytes, mentre in 802.3 1500bytes. FCS deve essere ricalcolata. Length può essere calcolata facilmente. I preamboli sono diversi e SD e FC sono informazioni di servizio dell'anello che possono essere facilmente rigenerate.

Esempio di traduzione delle buste: Ethernet 2.0 -  FDDI  (fig. 10.3)

È già più difficile  perché abbiamo la necessita di rigenerare l'header LLC che non c'è in Ethernet 2.0. La parte comunque più difficile è quella legata al campo Data per le lunghezze diverse nei vari standard.

Frammentazione

I problemi si verificano principalmente passando da 802.5 o FDDI a 802.3

802.3 ha un pacchetto max 1500 byte

802.5 ha un pacchetto max 17946 byte

FDDI	ha un pacchetto max 4500 byte

Ci sono protocolli quali il DECNET che non hanno questo problema in quanto non generano messaggi di lunghezza superiore a quella di 802.3 (576byte).

Altri, quali TCP/IP, devono realizzare la frammentazione a livello di bridge (quindi i bridge per il TCP/IP implementano strategie di frammentazione anche se sarebbero proprie del livello 3).

Filtri

Quasi tutti i bridge hanno la capacita di filtrare il traffico in base al contenuto del pacchetto.

Questo filtraggio può essere di tipo automatico, che è caratteristico dell'apprendimento e dell'instradamento dei bridge, ma è possibile inserire anche dei filtri manualmente, staticamente, filtri che diventano anche dominanti sulla informazione appresa dinamicamente dai bridge.

I campi usati per il filtraggio sono:

- Indirizzo sorgente     (a  livello MAC)

- Indirizzo destinatario (a livello MAC)

- Protocol Type (tipo di protocollo contenuto nel pacchetto LLC)

I filtri possono essere:

- esclusivi

- inclusivi

Esempi di filtri esclusivi:

In pratica si può dire al bridge di apprendere tutte le informazioni possibili dalla rete però di non far passare un particolare indirizzo di mittente, o di non far passare un particolare indirizzo di destinatario quando è associato a questo tipo di protocollo, oppure non far passare questo protocollo quando è generato da questo mittente oppure non far passare questo protocollo del tutto (escludono parte dell’apprendimento del bridge)

Esempi di filtri inclusivi:

Il bridge non contiene nulla e non farà passare nulla per default. Però, su indicazione, farà passare i pacchetti che vanno da questa stazione a quest'altra stazione, da questa stazione a tutte le altre stazioni, i pacchetti tra tutte le stazioni quando sono di questo tipo di protocollo e così via.

La limitazione dei filtri serve sia per tenere separato il traffico e quindi evitare che traffico improprio vada su altre LAN, sia per ragioni di sicurezza.

Prestazioni di un Bridge

Un bridge è caratterizzato da due parametri:

- Il numero di pacchetti/secondo che può ricevere e processare

- Il numero di pacchetti/secondo che può inoltrare

In genere il primo numero é maggiore del secondo (si pensi ad un bridge FDDI-802.3).

Si parla di Bridge full-speed quando questi due numeri sono uguali al massimo traffico teorico ricevibile contemporaneamente da tutte le porte.

Prestazioni di un bridge 802.3

Un bridge è full speed quando verifica detta tabella:

Dimensione pacchetto			Pacchetti al secondo

carico 50%			carico 100%

1518				403				812

1024				603				1206

512				1192				2385

256				2332				4664

128				4464				8928

64				8223				14880

Poiché la parte più complicata per un bridge é decidere se instradare oppure no un pacchetto, è chiaro che le prestazioni saranno tanto più critiche quanto più alto sarà il numero di pacchetti che il bridge può trovarsi a trattare nell’unità di tempo e tanto più alto sarà questo numero quanto più questi saranno corti. Ad es. nel caso di una rete Ethernet la lunghezza minima dei pacchetti é 64 bytes. Il bridge sarà sollecitato al massimo quando dovrà trattare pacchetti da 64 bytes.

Esercizio: provare a calcolare il 14880 della precedente tabella. (Bisogna calcolare quanto tempo richiede la trasmissione di un pacchetto e questo é in funzione della sua lunghezza e degli altri campi: preambolo, ecc... e c’è anche un parametro che dice quanto devono essere spaziati i pacchetti.)

=======================================================================

Bridge Remoti

Pur prevalentemente usati su base locale, si è pensato di utilizzare i bridge anche per collegamenti a distanza.

I bridge remoti possono essere remotizzati utilizzando:

- fibra ottica (sino a 40Km nel caso FDDI)

- linee telefoniche con velocità maggiori o uguali a 64kb/s. Se la velocità è inferiore si introducono consistenti ritardi, inoltre i bridge sono costretti al forwarding di tutti i pacchetti di multicast o broadcast: con velocità di 9600b/s la larghezza di banda potrebbe essere completamente utilizzata da questo traffico.

- fasci di microonde sino a 10Km (difficile in Italia per la legislazione, collegamenti urbani)

- raggi laser sino a 2 Km (hanno bassa potenza. Difficile in Italia del Nord per il problema della nebbia)

- reti veloci a commutazione di pacchetto: frame relay, SMDS, ATM

Vengono spesso utilizzati in luogo dei router

- Sono trasparenti a tutti i protocolli (anche a quelli che non hanno un livello 3)

Rispetto ai router

- Non gestiscono topologie di complessità molto elevata (le riducono ad albero!)

- Non confinano i messaggi di multicast/broadcast che quindi possono saturare i collegamenti lenti

- Non permettono nessuna forma di bilanciamento ottimale del traffico su rete geografica

- Non gestiscono algoritmi sofisticati per uso di più link in parallelo

=======================================================================

=======================================================================

ROUTER

Applicazione						Applicazione

Presentazione						Presentazione

Sessione							Sessione

Trasporto		         ROUTER			Trasporto

Rete				Rete			Rete

Data Link		Data Link	Data Link	Data Link

Fisico			Fisico		Fisico		Fisico

Operando a livello di rete i router sfruttano tutte le informazioni che sono generate dal protocollo di livello 3 delle macchine che sono collegate alla rete (a differenza dei bridge). Elaborare queste informazione significa anche che i router devono “capire” i pacchetti di livello3. Ne possono capire un numero limitato di formati e quindi non saranno assolutamente trasparenti al livello3, ma faranno passare solo i pacchetti di livello3 delle architetture di rete che sono in grado di processare.

Router: caratteristiche

- Sono gli oggetti teoricamente più adeguati ad interconnettere LAN su base geografica

- Lavorano a livello 3 (network) del modello OSI

- Sono limitati a uno solo o a pochi protocolli (di livello 3)

- Sono adeguati a gestire topologie anche molto complesse, usando tutti i link e facendo bilanciamento di carico tra i link di queste topologie di rete

- Funzionano bene anche con linee lente

- Utilizzano tutte le linee a disposizione nella rete

- Non trasmettono il traffico di broadcast di livello 2 sulle linee ma usano le informazioni di broadcast per calcolarsi sofisticate tabelle di instradamento. I  router interagiscono fra di loro per calcolare le tabelle di instradamento, operano come un sistema distribuito.

- Permettono un routing di tipo gerarchico suddividendo la rete in aree. Ad esempio nel caso di una multinazionale è ragionevole pensare ad un routing a livello di nazione e ad un routing internazionale ad un livello gerarchico più elevato.

Protocolli di livello network (che potenzialmente un router dovrebbe trattare)

IP

- appartiene allo standard TCP/IP			facilmente trattabile dai router

- adottato nella rete Internet

- riscuote i maggiori consensi

IS-IS

- è il protocollo standardizzato da OSI 		facile da instradare

- è usato in Decnet fase V

Decnet fase IV

- protocollo proprietario Digital			facile da trattare

- usato nell'omonima rete

SNA

- protocollo proprietario IBM			più difficile da trattare

- usato nell'omonima rete 				evoluzioni APPN e APPN+ più facili

XNS

- protocollo proprietario XEROX

- usato dall'omonima rete

- usato nelle prime reti di PC

AppleTalk

- protocollo sviluppato dalla Apple per le reti di Macintosh

IPX

- protocollo sviluppato da Novell derivandolo da XNS

- usato come protocollo di default nelle reti Novell Netware (3.11, 3.12, 4.0, Lite)

NETBEUI

- protocollo di default nelle reti di PC IBM

- protocollo di default nelle reti Microsoft Lan Manager (Window NT, Window for Workgroup)

Gli ultimi due sono i 2 modi più diffusi e importanti per fare reti di personal computer.

Anti-Social