<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 21 - I bridge parte 1

Indice degli argomenti

- I transparent bridge

- Principi di funzionamento

- Calcolo delle tabelle di instradamento

- Algoritmo di spanning tree

- I bridge source routing

=======================================================================

Transparent Bridge

- I transparent bridge non richiedono alcuna modifica del software di rete degli end node

- I transparent bridge svolgono tre funzioni base:

- Ritrasmissione di pacchetti (forwarding)

- Apprendimento delle stazioni (devono essere in grado di apprendere automaticamente quali stazioni sono collegate e a quali rami.)

- Risoluzioni di possibili maglie partecipando all'algoritmo di spanning tree.

Ad una LAN si può collegare un T.B. senza dover intervenire sulle stazioni installate.

I bridge "potano” una rete magliata. I meccanismi di instradamento del bridge possono operare solo su reti ad albero: in reti magliate devono eseguire l’operazione di “potatura” per trasformare la rete ad albero.

Architettura di un bridge

Bridge processing			Porta B LAN2

(CPU da 1 a 10-20 MIPS e		(Scheda di rete locale)

Eprom per firmware del Bridge)

Porta A LAN1				Forwarding Data Base

(memoria per tabelle di instr. -

8000 indirizzi)

Funzionamento Bridge (spiegazione empirica)

PC1__________________PortaA_________________PC2

EthA					| (PC1, PC2)

Bridge

|  (PC3,PC4)

EthB	PC3__________________PortaB__________________PC4

Il bridge sappia già (apprendimento) che PC1 e PC2 sono collegati alla porta A e PC3 e PC4 alla porta B. Si supponga che PC1 trasmetta un pacchetto a PC2. Nel pacchetto c'è il destinatario, il mittente ed i dati. Il pacchetto viene trasmesso in broadcast, quindi è ricevuto sia dal bridge che da PC2. PC2 confronta l'indirizzo di destinazione col suo indirizzo hardware. Essendoci eguaglianza PC2 riceve il pacchetto e lo passa al software di livello superiore. Anche il bridge riceverà il pacchetto, prenderà l'indirizzo di destinazione e lo cercherà nelle tabelle di instradamento. Lo troverà associato alla porta A. Si chiederà: la porta associata a PC2 è la stessa porta da cui è stato ricevuto il pacchetto? Se sì il pacchetto è già arrivato a destinazione (perché é stato anche ricevuto da PC2) e verrà cancellato dalla memoria temporanea del bridge.

Si supponga che PC1 trasmetta un pacchetto a PC4. Il pacchetto viene trasmesso in broadcast, quindi è ricevuto sia dal bridge che da PC2. PC2 lo scarta. Anche il bridge riceverà il pacchetto, prenderà l'indirizzo di destinazione e lo cercherà nelle tabelle di instradamento. Lo troverà associato alla porta B. Si chiederà: la porta associata a PC4 é la stessa porta da cui é stato ricevuto il pacchetto? No. Il pacchetto non é quindi arrivato a destinazione. Il bridge si deve quindi preoccupare di farlo arrivare. Il pacchetto viene quindi accodato per trasmissione sulla porta B. Quando arriva il momento opportuno secondo l'algoritmo CSMA/CD il canale Ethernet B  consente alla porta B del bridge di trasmettere, la trasmissione avviene ed il pacchetto giunge sia a PC3 che a PC4. PC3 lo scarta. PC4 riceve il pacchetto e lo passa al software di livello superiore. Si vede quindi l'azione di filtering del traffico da parte del bridge. Collegando più reti locali ethernet con ripetitori si ottiene una rete locale più grande e quindi resta costante il throughput. Collegando più reti locali con bridge il throughput complessivo può arrivare ad essere la somma dei throughput  delle LAN componenti.

Apprendimento del Bridge. Come fa il bridge a sapere che sulla porta A è collegato PC1 e PC2 e sulla porta B è collegato PC3 e PC4? Il bridge, quando riceve un pacchetto, dopo le operazioni prima descritte esamina il campo mittente ed eventualmente se non lo trova nella tabella dei mittenti della porta, lo memorizza, lo apprende. Ogni stazione manda un messaggio hello message, mandato periodicamente dalle stazioni in broadcast, un paio di volte al minuto, che permette ai bridge di imparare tutte le stazioni che sono presenti sulla rete.

Diagramma di flusso delle principali operazioni del bridge (fig. 10.7)

Al passare del tempo dall'istante di accensione il bridge  perfeziona il database.

Il timer serve a limitare la validità delle informazioni apprese dall'algoritmo di backward learning, che tende ad apprendere solo le migliorie della rete, ma non le variazioni dovute ad es. a guasti. Bisogna quindi limitare temporalmente le regole introdotte nel database. Ad esempio, una volta imparato un cammino, mittente X raggiungibile da porta Y, se quel cammino si interrompe non arriveranno più pacchetti da X, ma quel che è più grave il bridge ignorerà il fatto che X non è più raggiungibile tramite la porta Y. Si introduce quindi un timer che verrà inizializzato all’inserimento di una nuova regola nel database o quando la regola risulta confermata, e decrementato ad es. via hardware: se arriva a zero, l’entry nel database viene rimossa. Questo garantisce anche che la tabella non cresca troppo per la presenza di informazioni “vecchie”. Inoltre la fase di learning che aggiorna anche la direzione di una sorgente già presente nel database, permette di spostare una macchina da un punto all’altro della BLAN (es. PC portatile): con l'hello message viene aggiornato coerentemente il database.

=======================================================================

Spanning Tree

- L'algoritmo di Spanning Tree (IEEE 802.1D) trasforma dinamicamente (periodicamente) una topologia qualsiasi in un albero.

- L'algoritmo opera nei seguenti passi:

- Root Bridge selection (quale bridge si comporterà come radice dell'albero)

- Root Port Selection (per ogni bridge qual è la porta che è rivolta verso il Root Bridge)

- Designated/Blocking Port selection (“potatura” delle porte: alcune porte sono designate ad operare, altre bloccate)

L'algoritmo di instradamento dei bridge è molto semplice ed è valido solo per reti ad albero. Su una rete magliata potrebbero generarsi dei loop.

Le porte bloccate, per eliminare le maglie, sono in uno stato di standby (possono partecipare all’algoritmo di spanning tree, ma non al forwarding): possono essere nuovamente e dinamicamente designate qualora ci sia una riconfigurazione a seguito (ad es.) di un guasto nella BLAN.

L’algoritmo gira ogni secondo. I tempi di riconfigurazione della rete sono di circa un minuto.

Configuration-BPDU (Bridge Protocol Data Unit)

L'algoritmo di spanning tree utilizza una Configuration-BPDU definita nello standard IEEE 802.1D (fig. 10.17)

Esiste un campo Configuration Message che contiene i seguenti sottocampi principali:

ROOT_ID: è l'identificativo del Bridge assunto come root

ROOT_PATH_COST: è il costo totale per raggiungere il Bridge che ha originato il Configuration Message

BRIDGE_ID: è l'identificativo del Bridge che ha originato il Configuration Message

PORT_ID: è l'identificativo della porta del Bridge che ha originato il Configuration Message, insieme al costo associato alla porta stessa.

Passo A) Root Bridge selection

- Ogni Bridge è caratterizzato da una root priority e da un indirizzo MAC (quello di una delle sue porte)

- È designato root bridge quello che ha root priority minore. In caso di parità quello che ha indirizzo MAC minore.

Accendendo la rete tutti i Bridge pensano di essere il Root Bridge e tutti mandano delle Configuration-BPDU. Ogni Configuration-BPDU generata da un bridge viene ricevuta dagli altri bridge che paragonano la priorità del bridge che l'ha generata con la loro. Se hanno priorità maggiore capiscono che non sono root bridge e smettono di generare le C-BPDU. Alla fine ne resta uno solo. Se un bridge non riceve per un certo tempo le C-BPDU capisce che il root bridge non è più funzionante e ricomincia quindi la fase precedente.

Quindi si può riassumere così:

- Inizialmente ogni bridge assume di essere root ed invia le BPDU

- Quando un bridge riceve una BPDU con root priority minore assume che il bridge mittente sia il root bridge

- Solo il root-bridge continua ad originare le BPDU

Passo B-C) Port Selection

- Per ogni non-root bridge si identifica la root port, cioè la porta che ha il cammino di costo minimo con il root bridge

- I costi sono associati alle porte

- I costi dei cammini sono propagati tramite le BPDU originate dal root bridge

- Qualora più porte non root siano collegate sulla stessa LAN solo quella con costo di percorso minore rimane attiva (forwarding), le altre vanno in blocking state

Esempio

__________________________		RP = Root Port

|10 Costo della porta

O 10

RP	| 10

____________|_________________

| 0		     RP	| 3

ROOT BRIDGE	O			|

| 0			O 3  Costo del cammino verso la radice

______|______	        B	| 5

| 4  RP		|

O 4		|

Porta in blocking state      A_|8__________ |_______ LAN1

Il Root bridge ha per default porte di costo 0.

Una delle porte A o B, collegate alla stessa LAN1, va messa in blocking state:

- porta A: da LAN a Root Bridge costo: 8+4=12

- porta B: da LAN a Root Bridge costo: 5+3=8

verrà bloccata la porta A perché a costo maggiore

Spanning Tree su LAN estese (perché i bridge non vanno bene su reti geografiche)

TORINO________________MILANO

|			      |

X Blocking state	      |

|			      |

|______ROMA_________|

Su base geografica non è ammissibile avere linee in Blocking state in quanto sarebbe un costo enorme non giustificato.

Anti-Social