<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 19 Token Ring/IEEE 802.5 parte 3

Indice degli argomenti

- Esempio di connessione di una stazione

- Tipi di concentratori e di cavi

- Dimensioni massime di una LAN token ring

- Active Monitor

- Neighbor Notification

- Inizializzazione

- Beaconing

- =======================================================================

- Si propone una scheda MicroChannel (bus di IBM). Ci sono i circuiti per realizzare il livello MAC e portandosi verso il connettore di collegamento esterno i circuiti del livello fisico (codifica di Manchester ecc...)

- Un connettore femmina a vaschetta a 9 poli che utilizza solo due poli per la coppia rx e due per la coppia tx permette il collegamento al MAU.

- Si collega poi la presa token ring a 9 poli al MAU tramite un cavo terminato da un lato col connettore ermafrodita, dall’altro con una vaschetta a 9 poli maschio. Collegando altre macchine realizzo la rete locale.

- Il MAU in corrispondenza di ognuna delle porte è dotato di un relais che è in grado di inserire o disinserire la stazione (ad esempio quando la macchina è spenta).

- Inserzione della stazione sull’anello

- La scheda token ring stessa pilota l’inserzione della stazione tramite queste fasi:

- la scheda è alimentata

- viene comandato l’autotest della scheda e del cavo di connessione con il MAU (le due coppie sono cortocircuitate nel MAU e quindi si è ottenuto un anello di test locale). Detto test deve essere stato superato con successo

- è stato caricato il software di rete

- si lancia il comando al MAU di inserire la scheda sull’anello

- L’inserzione della stazione sull’anello è controllata dalla stazione stessa tramite una differenza di potenziale tra la coppia RX e la coppia TX

- se la differenza di potenziale è uguale a 0 volt la stazione è disinserita

- se la differenza di potenziale è uguale a 5 volt la stazione è inserita

- Il MAU non deve essere alimentato, è un oggetto passivo.  Non c’è però una fault tolerance automatica a livello delle porte di ring out e di ring in. Perché su queste porte non ci sono i relais in quanto non vengono alimentate da altri MAU.

- Tipi di concentratori

- Passivi: hanno meccanismi di by-pass automatico solo sulle porte verso le stazioni, non su quelle di Ring-IN e Ring-Out

- Parzialmente attivi: hanno circuiti di ripetizione associati alle porte di Ring-IN e Ring-OUT che realizzano il by-pass automatico anche su queste porte

- Attivi: hanno circuiti di ripetizione associati a tutte le porte. Sono stati introdotti cavi con caratteristiche inferiori a quelli originali di tipo1 di IBM.

- Tipi di cavi

- Token Ring è stata progettata per funzionare su doppini a due coppie , schermate singolarmente, 22AWG, a 150 ohm.

- I cavi IBM che soddisfano queste caratteristiche sono il Tipo1 ed il Tipo2

- Inoltre Token Ring può utilizzare fibra ottica multimodale (per le dorsali)

- Costruttori di MAU attivi supportano Token Ring su cavo UTP (categoria 4 o superiore) a 100 ohm (vedi capp. 3 e 4).

- Limiti Massimi

- Numero massimo di stazioni: 260

- Lunghezza massima di lobo (pezzo di cavo che interconnette la stazione con il concentratore):

- a 4 Mb/s con concentratori passivi e cavo STD la lunghezza del cavo è sempre superiore a 100m

- a 16 Mb/s con concentratori passivi e cavo STD per mantenere una lunghezza di lobo superiore a 100m occorre avere non più di 20 stazioni (fenomeno del jetter che falsa la sincronizzazione)

- a 16 Mb/s con concentratori attivi o parzialmente attivi la lunghezza di lobo è sempre superiore a 100m sia con cavo STP, sia con cavo UTP di categoria 4 o superiore

- Esempi

- Concentratore parzialmente attivo IBM 8230

- Cavo STP tipo1 IBM

- Lunghezza di lobo 145m

- Concentratore attivo

- Cavo STP tipo 1 IBM lunghezza max lobo 340m

- Cavo UTP cat 5 lungh. max lobo 195m

- Cavo utp cat 4 lungh. max lobo 150m

- Inizializzazione e Manutenzione

- Claim Token (elezione dell’active monitor)

- Token Perduto

- Neighbor Notification

- Beaconing

- Abbiamo sempre ragionato che token ring sia stabilizzato. C’è però una fase di inizializzazione dove le stazioni che partecipano al Token Ring eleggono dinamicamente una  stazione a svolgere le funzioni di active monitor. Si ha un processo di Claim Token dove l’active monitor, una volta eletto, provvede ad inserire il token sulla rete. Quindi:

- Elezione dell’active monitor

- Una sola stazione sull’anello viene eletta a svolgere le funzioni di active monitor

- Il processo di elezione si chiama claim token

- L’active monitor

- Genera il segnale di clock usato da tutte le stazioni

- Genera il token

- Rigenera il token se questo è andato perso

- Avvia scambi di informazioni di servizio (ad esempio, neighbor notification perché ogni stazione impari chi è la stazione che è attiva e la precede nell’anello)

- Neighbor Notification

- L’active monitor periodicamente invia dei pacchetti AMP (Active Monitor Presence): informazione alle altre stazioni che l’active monitor esiste. Se non arriva, dopo un certo tempo viene avviato un nuovo processo di elezione dell’active monitor. La prima stazione dell’anello a valle dell’active monitor riceve detto pacchetto e deduce il nome della stazione che è a monte  (active monitor). Modifica inoltre detto pacchetto (SMP Standby Monitor Presence) e lo invia alle successive in modo che tutte le stazioni conoscono  quale stazione hanno a monte (NAUN)

- Questi pacchetti innescano un meccanismo che permette ad ogni stazione di “imparare” il suo NAUN (Nearest Active Upstream Neighbor) . Se una stazione avverte un guasto sulla sua porta di ingresso può inviare un pacchetto che raggiunge il precedente per avvertirlo del problema (Beaconing).

- Token Perduto

- L’Active Monitor imposta il timer TVX (Timer Valid Transmission) ogni volta che passa un frame o un token e poi a livello hardware viene decrementato. Se tale timer arriva a 0 allora siamo nella possibilità che il token sia andato perso. L’active monitor deve prendere provvedimenti.

- Ad esempio una stazione riceve una trama ma non la ritrasmette a causa di un guasto. Il trasmittente non rigenera il token in quanto si aspetta la ricezione della propria trama. La rete sarebbe bloccata. A questo punto l’active monitor manda un pacchetto di ring purge (avverte le stazioni che si è verificato un malfunzionamento). Si deve ripartire da uno stato noto. Un reset a tutte le stazioni. Poi quando l’active monitor riceve il pacchetto di ring purge, indicante che l’anello funziona correttamente, riimmette un nuovo token sulla rete.

- Beaconing

- Il processo di isolamento dei guasti prende il nome di beaconing

- Se fallisce il processo di claim token si inizia un beaconing

- Il processo è iniziato dalle stazioni che non ricevono più alcuna trasmissione (pacchetti, token o bit di fill)

Ad esempio se una stazione non riceve decide di iniziare una procedura di beaconing. Il guasto può essere all’ingresso di detta stazione, sul cavo che la collega alla stazione precedente o all’uscita della stazione precedente.

La stazione conosce il suo NAUN. La stazione trasmette un beacon frame in broadcast. Il pacchetto di beacon viene letto da tutte le stazioni e paragonano il loro indirizzo con l’indirizzo di naun. Quando il precedente lo riceve si accorge di essere chiamato in causa. Questa stazione disabilita il circuito che chiede l’inserzione sulla rete e testa scheda e cavo. Se la procedura diagnostica della scheda rileva un guasto, detto PC rimane escluso dalla rete fino all’intervento di riparazione. Intanto è stata ripristinata la rete. Se invece non si rilevano problemi allora dopo l’autotest la scheda si inserisce nuovamente. A quel punto la stazione da cui è stato rilevato il problema si disinserisce dalla rete e fa un test simile a quello precedentemente descritto. Se le due stazioni non evidenziano problemi il problema è di connessioni fra due MAU la rete resta bloccata (se sono MAU passivi) e occorre l’intervento di un operatore umano.

Anti-Social