<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 9 - Ethernet

Indice degli argomenti

- Le LAN Ethernet

===============================================================

Le reti locali coprono per l'aspetto trasmissivo su base locale il livello 1 e 2 del modello ISO-OSI

Il Data Link nelle LAN

- Le LAN sono reti di tipo broadcast in cui ogni stazione riceve i frame inviati da tutte le altre stazioni.

- Il broadcast può essere realizzato sia con topologie broadcast quali il bus, sia con topologie punto a punto quali l'anello

- I canali trasmissivi sono sufficientemente affidabili e non è necessario in genere correggere gli errori a questo livello

I pacchetti si discriminano tramite indirizzi(in quanto sono ricevuti da tutte le stazioni). Nell'header a livello 2 viene specificato l'indirizzo del destinatario (es. A) e del mittente (es. C)

Come si fa a realizzare un broadcast con una topologia punto punto come l’anello?

Il broadcast con una topologia punto punto non sarà istantaneo, come per il bus. Le stazioni collegate all’anello quando ricevono un pacchetto ed è destinato ad altro, lo ritrasmettono. Nelle reti ad anello il pacchetto deve essere tolto dall'anello dalla stazione mittente in quanto se questa prerogativa fosse lasciata alla stazione destinataria e questa per caso fosse inesistente, il pacchetto girerebbe indefinitamente nell'anello. In tempi leggermente diversi quindi tutte le stazioni hanno ricevuto il pacchetto ed è discriminato tramite l'indirizzo. È sempre un broadcast, anche se non simultaneo.

L'arbitraggio del canale

- Nelle LAN c'è un unico canale trasmissivo condiviso da tutte le stazioni

- Occorre avere un algoritmo per:

- In trasmissione: determinare chi deve/può utilizzare il canale (MAC: Media Access Control o Arbitraggio del canale trasmissivo)

- In ricezione: discriminare quali messaggi sono destinati alla stazione tramite l'utilizzo di indirizzi.

Le stazioni essendo paritetiche possono trasmettere se hanno qualcosa da inviare sul canale. Il mezzo trasmissivo è unico e deve essere condiviso da tutti (problema dei radioamatori. Solo una stazione deve trasmettere alla volta. Ci deve essere un meccanismo tipo il “PASSO” che permetta di utilizzare ordinatamente il canale. Ciò viene chiamato arbitraggio del canale trasmissivo.)

Ethernet (20M di nodi installati (anno 1994) e una previsione di altri 20M di nodi nei prossimi 3 anni)

- Rete Locale proposta da Digital, Intel, Xerox (DIX) e sviluppata negli anni 70 (cavo giallo, transceiver, presa vampiro)

- È una LAN concepita per topologie a bus

- Equidistribuzione della risorsa trasmissiva (stazioni paritetiche)

La connessione ad Ethernet (Thick”, cavo giallo, inizio anni 80)

È costituita da:

- Una scheda di rete locale da inserire nel PC

- Software di rete da caricare sul PC

- Transceiver cable per connettere la scheda di rete al transceiver

- Transceiver per collegarsi al cavo giallo (tecnica a vampiro)

La rete “thin Ethernet”è più semplice da cablare ed è realizzata con:

- Una scheda di rete locale da inserire nel PC

- Software di rete da caricare sul PC

- Connettore a T da collegare alla scheda di rete

- Cavo coassiale RG58 attestato con connettori BNC

Si ricorda che dal livello 3 in poi tutti i sistemi di rete sono software.

Il cavo giallo è di solito inserito in un opportuno canale ad esempio nel controsoffitto insieme ai transceiver.

Oggi la filosofia è sempre la stessa. Sono usati i doppini e tutto è molto ridotto e molto più economico.

La scheda di rete locale si occupa di gestire le problematiche di livello fisico (1 codici di Manchester) e il Media Access Control

Caratteristiche di Ethernet

- Protocollo non deterministico con tempo di attesa non limitato superiormente

- Velocità Trasmissiva: 10 Mb/s

- Throughput massimo: 4Mb/s

- Arbitraggio del canale (MAC): tramite contesa

Il MAC di Ethernet è in tre fasi:

Listening Before Talking

- Ogni stazione che debba trasmettere ascolta il bus e trasmette solo se questo è libero

- Appena iniziata la trasmissione si può verificare una collisione a causa del tempo di propagazione del segnale non nullo (fig. 6.2 e 6.3)

Listening While Talking

- Per evidenziare l‘esistenza di una collisione la stazione trasmittente ascolta il bus anche mentre trasmette

- In caso di collisione si sospende la trasmissione

Back-Off (eventuale)

- In caso di collisione la stazione ripeterà il tentativo dopo un tempo casuale determinato da un algoritmo di back-off

- La trasmissione può essere ritentata al massimo 16 volte

Ricapitolando ci sono quindi tre fasi:

Listening before talking (non interrompe una trasmissione già in corso). Il pacchetto Ethernet ha una dimensione massima, dell'ordine di grandezza di 1500 byte, e quindi in tempi brevi il canale viene liberato( 1500*8=12000bit a 10 Mb/s sono 1,2ms). Se due stazioni stanno aspettando di trasmettere, nel momento in cui il canale si libera iniziano a trasmettere ma non si sentono ad effetto del tempo di propagazione del canale (circa 0,66 *vel. luce=200000km/s). Una volta che si accorgono che si è verificata una collisione, la trasmissione deve essere sospesa perché la trasmissione non è più intelligibile. La collisione in Ethernet è l'arbitraggio del canale trasmissivo. (Una quantità di banda è quindi occupata dalle collisioni). Le due stazioni con un algoritmo casuale di ritardo provano a trasmettere nuovamente in modo che si minimizza la probabilità che i due pacchetti vadano nuovamente a scontrarsi.

Listening  while talking, mentre una stazione trasmette continua ad ascoltarsi per verificare eventuali collisioni. Al passare del tempo si minimizza la probabilità di collisione in quanto il segnale si è propagato in tutto il bus, tutte le stazioni lo ascoltano e nessuna più si permette di iniziare la trasmissione. Se il ricevuto è diverso dal trasmesso si è verificata la collisione. Le stazioni trasmittenti trasmettono una particolare sequenza (Jamming sequence, circa 30 bit) per rafforzare la collisione e quindi fare in modo che tutte le stazioni si accorgano della collisione, e si sospende la trasmissione. Le stazioni coinvolte nella collisione riprovano  la trasmissione più tardi con un algoritmo di back-off.

Il tempo è casuale, quindi una delle stazioni può iniziare prima dell'altra. Se riprovando si ottiene una ulteriore collisione si riprova fino a 16 volte. Dopo 16 collisioni consecutive, la rete probabilmente non funziona.

Esempio di LAN Ethernet

Nel cablaggio Ethernet ci possono essere più cavi gialli collegati con  dei ripetitori di interconnessione che lavorano a livello fisico. La rete complessiva è ancora broadcast.

Anti-Social