<><><><><><><><><><….C’ERA UNA VOLTA UNA RETE….><><><><><><><><><>

Lezione n. 11 - IL SOTTOLIVELLO MAC

Indice degli argomenti

- Relazione tra LLC e MAC

- Il sottolivello MAC

- formato del pacchetto

- indirizzi

- primitive di servizio

=============================================================

Il MAC è specifico di ciascuna rete locale

Parlare di MAC in generale significa discutere delle caratteristiche comuni.

Nell'ambito di ciascun pacchetto MAC si possono sempre riconoscere alcuni campi principali. La descrizione di questi campi principali può essere resa comune e precedere la descrizione di ogni singola specifica LAN.

Scopi del MAC

- Nelle LAN c’è un unico canale trasmissivo condiviso da tutte le stazioni

- Occorre avere un algoritmo per

- in trasmissione: determinare chi deve/può utilizzare il canale

- in ricezione: discriminare quali messaggi sono destinati alla stazione tramite l'utilizzo di indirizzi

In ricezione tutte le reti locali usano una stesso formato per l'indirizzo nel pacchetto.

Invece per le problematiche di trasmissione sono peculiari del tipo di MAC scelto.

===============================================================

Il pacchetto MAC

- I campi principali di un pacchetto a livello  MAC sono:

OTTETTI	6		6		variabile		4

| ind. dest | ind. mitt. | dati | FCS |
| --- | --- | --- | --- |

DSAP		SSAP		LLC-PDU		CRC

FCS Frame Control Sequence (circuito hardware)

S source		SAP Service Access Point

D destination

Gli indirizzi a livello MAC sono univoci a livello mondiale e composti da 6 ottetti

Il pacchetto, se non è verificata la FCS, viene scartato in quanto il livello MAC è sempre non connesso. Sarà il livello LLC che eventualmente potrà richiedere la ritrasmissione (se opera in modalità connessa).

Il campo dati contiene dati ricevuti dall’ LLC (la LLC PDU Protocol Data Unit)

===============================================================

MAC-PDU e LLC-PDU

Network PDU

| LLC PDU | LLC-DSAP | LLC-SSAP | CONTROL | NPDU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| MAC PDU | MAC-DSAP | MAC-SSAP | LLC PDU | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LIVELLO FISICO (es. coax + codice di Manchester.)

Il livello fisico deve  mettere almeno un marcatore d'inizio ed un marcatore di fine con una violazione di codifica e fare il clock and data encoding.

Scopo degli indirizzi MAC è di mappare su di un mezzo trasmissivo di tipo broadcast dei canali trasmissivi di tipo punto-punto, multipunto o broadcast)

Scopo degli indirizzi LLC è di fornire un servizio multiprotocollo, poter supportare più architetture di rete contemporaneamente sulla stessa rete locale.

Il campo CONTROL di LLC PDU contiene delle informazioni di controllo del protocollo che servono appunto perché un LLC nel nodo A  parli con un LLC nel nodo B.

NPDU in generale contiene un dato. Infatti in generale viene passato il dato di livello 3. Le architetture di rete locale invece non hanno il livello di rete, in quanto nelle reti locali non ci sono sistemi intermedi, (vedi protocollo  LAT Local Area Transport di Digital che è strettamente confinato alla rete locale e quindi manca del livello 3. Quindi in questo caso la LLC PDU conterrà direttamente il livello 4)

===============================================================

Indirizzi MAC

Si compongono di due parti di 3 byte:

- i tre byte più significativi indicano il lotto di indirizzi acquistato dal costruttore 	della scheda detto anche vendor code o OUI (Organization Unique Identifier)

- I tre meno significativi sono una numerazione progressiva decisa dal costruttore (numero di serie)

Quindi il numero di scheda è univoco a livello mondiale.

- Esempio: Una scheda con MAC address 08-00-2b-3c-07-9a è una scheda prodotta da Digital in quanto il lotto 08-00-2b è stato acquistato da Digital.(Nella Rom interna alla scheda di rete è scritto detto indirizzo)

Se detto indirizzo non è gradito è possibile scrivere un indirizzo MAC alternativo in un buffer di 6 bytes

===============================================================

BIT I/G e U/L

- I primi due bit trasmessi sul canale hanno un significato particolare:

- il primo è I/G (Individual/Group)

- I/G=0 significa Individual

- I/G=1 significa Group

- il secondo è U/L (Universal/Local)

- U/L=0 significa Universal

- U/L=1 significa Local(questo indirizzo è stato assegnato su base locale)

Esistono complessi problemi di disomogeneità riguardanti questi due bit fra i vari standard ===============================================================

Indirizzi MAC

- Sono di tre tipi

- Single: indirizzo di una singola stazione (permettono di realizzare una topologia punto-punto)

- Multicast: indirizzo di un gruppo di stazioni(realizzano una t. di tipo punto multipunto da una stazione ad un gruppo di stazioni)

- Broadcast: indirizzo di tutte le stazioni

===============================================================

Indirizzo di Broadcast

- Il broadcast è un tipo particolare di multicast che indica tutte le stazioni della rete locale

- La sua codifica esadecimale è ff-ff-ff-ff-ff-ff

===============================================================

Ricezione

Quando la scheda LAN deve passare la trama ricevuta alla CPU?

La scheda Lan deve discriminare che tipo di indirizzo di destinatario ha la trama. Può essere ind. singolo,  multicast, broadcast e quindi decide se passare o no il pacchetto alla Cpu mediante ad esempio un interrupt.

- Ogni scheda di rete, quando riceve un pacchetto, lo passa ai livelli superiori nei seguenti casi:

- Broadcast: sempre

- Single: se il DSAP è uguale a quello hardware della scheda (scritto in ROM) o a 	quello caricato da software in un apposito buffer

- Multicast: se è stato abilitato via software.(sono degli indirizzi di gruppi, il software di rete all'atto del caricamento deve dichiarare a quali gruppi deve appartenere la scheda)

Gli indirizzi multicast e broadcast non servono a trasferire dati d'utente. Esistono per trasportare informazioni di servizio, controllo della rete e controllo del protocollo.

===============================================================

Indirizzi di Gruppo

- Servono tipicamente per scoprire i nodi adiacenti

- Esistono due modi diversi di impiego:

- Solicitation: la stazione che è interessata a scoprire chi offre  un dato servizio invia un pacchetto di multicast all'indirizzo di quel servizio. Le stazioni che offrono il servizio rispondono alla solicitation. Ad esempio se ho l’indirizzo di livello3 di una stazione tcp-ip è possibile richiedere alla stessa l’indirizzo di livello2.

- Advertisement: le stazioni che offrono un servizio trasmettono periodicamente un pacchetto di multicast per informare di tale offerta tutte le altre stazioni (ad esempio ogni 30sec.)

===============================================================

Primitive di servizio

- A livello MAC esistono solo tre delle quattro presenti ai livelli superiori:

- Request

- Indication

- Confirm

- La Response non è usata

- Confirm viene generata o dal protocollo locale, come indicazione dell'avvenuta trasmissione, o dal protocollo remoto, come indicazione dell'avvenuta ricezione.

usato da 802.3 (reti a collisione)

LLC LAYER			MAC LAYER                     CORRISPONDENT LLC

LAYER

MA.DATA.request						MA.DATA.indication

MA.DATA.confirm

TIME

Il MAC immediatamente conferma la trasmissione

usato da 802.4, 802.5, FDDI (reti a token)

LLC LAYER			MAC LAYER                     CORRISPONDENT LLC

LAYER

MA.DATA.request						MA.DATA.indication

MA.DATA.confirm

TIME

Quando il MAC layer lo consegna al MAC destinatario, genera una confirm

Il protocollo è assolutamente non connesso.

Anti-Social